## 附件4：

## 案例样片制作技术基本要求

一、音频技术要求

1．数字化音频的采样频率不低于11-44.1 KHZ。

2．量化位数为24位。

3．声道数为双声道。

4．采用国际通行的文件格式，尽量避免妄装特殊播放程序。

5．讲解声音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小等现象。

二、 视频技术要求：

1．记录制式：PAL/D制式．

2．录制节目所用的信号源，应符合《彩色电视广播GB3174-82》的规定。

3．视频信号与画面质量：

(1)稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号必须连续；图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。

(2)清晰度：12bit量化级数，抽样比4:2:2，码流50Mbps以上。

(3)信噪比：图像信噪比不低于46dB，无明显杂波，不得有划伤和磁粉脱落。

(4)色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。

(5)视频电平：视频全讯号幅度为1Vp-p，最大不超过1.1vn-p。其中，消隐电平为0v时，白电平幅度0.7Vp-p，标准黑电平0.05p-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度0.3Vp-p(以消隐线上下对称)。全片一致。

4．音频信号

(1)声道：现场声部记录于第1声道，解说声记录于第2声道。

(2)音电平：标准电平为0VU，音响电平应在-lc～0vU电平指数之间。声音应无明显失真、放音过冲、过弱。音频信噪比不低于48db。无交流声或其它杂音等缺陷。

电平指标：-12db- -8db

节目伴音清晰、饱满、圆润，无失真，噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象．

音频要求：语言≤-10dBFs  瞬间=-1OdBFs

音乐≤-5dBFs  瞬间=-5dBFs

最低音频幅度不能长时间≤-25dBFs

解说声与现场声无明显比例失调；解说声与背景音乐无明显比例失调,声音和画面同步。