山东省教育厅

关于印发《山东省普通中小学基本办学条件

标准（试行）》的通知

鲁教基字〔2008〕15号

各市教育局：

为适应基础教育课程改革和全面实施素质教育的需要，提高我省普通中小学办学水平，改善办学条件，推进学校建设的标准化、科学化、规范化，促进全省基础教育均衡发展，我厅依据《中华人民共和国义务教育法》（以下简称《义务教育法》）等法律、法规、文件，结合我省实际情况，在广泛征求意见的基础上，研究制定了《山东省普通中小学基本办学条件标准（试行）》（以下简称《标准》）。现将《标准》印发给你们，并提出如下意见，以指导各地中小学校标准化建设。

一、推进中小学校标准化建设，是落实科学发展观、建设和谐山东、促进教育公平的需要；是大力推进素质教育，为适龄儿童少年提供基本均等的受教育条件，科学合理配置基础教育资源的必然要求；是贯彻《义务教育法》，缩小城乡之间、地区之间和学校之间办学条件差距，促进义务教育均衡发展的有效途径。各地要切实把基础教育工作重心转到办好每一所学校，全面提高教育质量的目标上来。

二、本《标准》是中小学完成国家规定的教育教学任务应具备的基本办学条件，是规划、设置、改造和管理学校的重要依据和基本标准。各地要根据本《标准》的规定，结合当地实际，完善并落实基础教育学校均衡发展规划，制订《标准》的实施细则或实施办法，积极推进学校标准化建设，实现区域内基础教育均衡发展。对办学条件未达到基本办学标准的学校，要制定改造计划，加快改造进程，争取用5年时间，使全省中小学达到《标准》要求。

三、各地要将中小学标准化建设与布局调整、薄弱学校建设、危房改造等工作结合起来，合理配置教育资源。要进一步规范办学行为，加强学校管理，全面推进素质教育，努力办好让人民满意的教育。

各市在实施过程中，要及时进行总结。落实《标准》过程中发现的问题和建议请及时反馈给我厅基础教育处。

二○○八年五月七日

山东省普通中小学基本办学条件标准

（试行）

山东省教育厅

二○○八年五月

目    录

1．编制说明………………………………………………………5

2．山东省普通高级中学基本办学条件标准（试行）……… 12

3．山东省普通初级中学基本办学条件标准（试行）……… 48

4．山东省普通小学基本办学条件标准（试行）…………… 80

山东省普通高级中学基本办学条件标准

（试行）

目  录

一、总则

二、学校设置与规划

（一）学校设置

（二）学校规模

（三）校园规划设计

三、学校建设用地标准

（一）学校建设用地组成

1、建筑用地

2、体育用地

3、绿化用地

（二）学校建设用地面积

四、学校校舍建设标准

（一）校舍建筑组成

（二）校舍建筑面积

（三）校舍用房面积

（四）校舍建筑标准

五、装备条件标准

（一）常规通用教学设备

（二）学科教学专用设备

1、理科教学专用设备

2、文科教学专用设备

3、艺术科教学专用设备

4、体育与健康教学专用设备

5、通用技术教学专用设备

（三）现代教育技术设备

（四）图书馆设备

（五）办公及生活设备

六、师资配备标准

七、公用经费标准

附件：1. 山东省普通高中各类校舍用房使用面积标准

2. 山东省普通高中文科教学专用设备配备标准

3. 山东省普通高中艺术科教学专用设备配备标准

4. 山东省普通高中体育卫生保健专用设备配备标准

5. 山东省普通高中现代教育技术设备配备标准

6. 山东省普通高中图书馆（室）图书配备标准

山东省普通高级中学基本办学条件标准

（试行）

一、总则

为了贯彻落实科学发展观，全面实施素质教育，适应教育现代化和教育改革与发展的需要，满足新课程实施对校园建设、师资、设施配备等办学条件的要求，创造有利于学生全面发展的育人环境，推动普通高中学校办学条件标准化、科学化、规范化建设，高水平、高质量普及高中阶段教育。根据国家有关法律、法规和山东省经济社会和教育发展规划，特制定《山东省普通高级中学基本办学条件标准（试行）》（以下简称《标准》）。

本《标准》是各级政府规划、设置和管理学校的重要依据，也是评价学校办学条件的标准。《标准》规定的各项办学条件是本省举办普通高级中学应当执行的基本标准，在达到《标准》的基础上，应逐步提高相关办学条件指标，以充分满足教育教学及学校发展的需要。

本《标准》适用于山东省独立设置的普通高级中学。新建学校土地规划和校舍建筑应不低于《标准》要求，其他学校应参照《标准》逐步改建和扩建。

本《标准》的实施应遵循分级负责、分类推进、分步实施原则。省级教育行政部门负责统筹协调和监督、指导《标准》的实施；各市、县（市、区）政府负责《标准》的组织实施工作。

二、学校设置与规划

（一）学校设置

1、普通高级中学设置与布局，要立足本地实际，根据城市和县镇建设总体规划的要求，结合人口密度和分布、变化状况，尤其是初中毕业生数量及其增减的发展趋势，综合考虑交通、环境等因素，实事求是、科学合理设置或调整学校布点，使学校适应现代教学特点，具有适宜规模和可持续发展空间。普通高级中学设置与布局应适度集中，具有较好的规模效益和社会效益。对招生范围较大或生源相对较分散的学校，应根据需要为学校增加必要的学生食宿条件或设置寄宿制学校，方便学生就学。

2、布局不合理或城市市区内办学空间过于狭小的学校，以及农村办学条件简陋、规模偏小、生源不足的学校，可与城市或县镇改造建设相结合，进行调整或改建、扩建。

3、新建学校应选在交通方便、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段。应避开高层建筑的阴影区、地震断裂带、山丘地区的滑坡段、悬崖边及崖底、河湾及泥石流地区、水坝泄洪区等不安全地带。学校尽量不安排在高速公路和城市干道旁，避免城市交通的噪音干扰。架空高压输电线、高压电缆及通航河道等不得穿越校区。

4、学校不应与集贸市场、公共娱乐场所、医院传染病房、太平间、气源调压站、高压变配电所、垃圾场、公安看守所等不利于学生学习和身心健康，以及危及学生安全的场所毗邻。

5、普通高级中学应独立设置。

（二）学校规模

为保证学校教育质量、管理效率和办学效益，学校规模（班数规模、在校学生规模、用地及建设规模）应控制在一定范围以内。学校适宜办学规模为24至48个班，班额不超过50人。原则上不再设立24个班以下的高级中学和规模过大的学校。

（三）校园规划设计

1、校园规划与设计应严格执行国家现行有关建设标准和建筑设计规范。新建、改建、扩建学校，都必须先规划后建设，履行报批手续。

2、校园的总体规划设计应因地制宜，合理利用地形、地貌，根据需要适当预留发展用地。教工住宅应纳入本辖区建设规划统筹安排，不应建在校园内，有条件时尽量与校园毗邻。

3、校园总平面设计宜按教学、体育运动、生活等不同功能进行分区，合理布局。各区之间要联系方便、互不干扰。教学楼应布置在校园的静区，并保证良好的建筑朝向。音乐教室、琴房、舞蹈教室的布置应尽可能减少对其他教学用房的干扰。校园内各建筑之间、校内建筑与校外相邻建筑之间的间距应符合城市规划、卫生防护、日照、防火等有关规定。

4、校园建筑应合理组合、集中紧凑，建筑形式、建筑风格、室内布局等要力求体现学校文化的内涵和时代特色，适应素质教育的需要，校园绿化美化应结合建筑景观和学生身心发展特点，统一规划设计，以形成优美、人文、和谐的校园环境，充分发挥环境的育人作用。

5、体育活动场地与教学用房应有合理的间隔，联系便利。设有环形跑道的田径场地、球类场地，其长轴宜为南北方向。

6、校园内的主要交通道路应根据学校人流、车流、消防要求布置。路线要通畅便捷，道路的高差处宜设坡道。路上的地下管线井盖，应与路面标高一致。

7、学校水、电、暖设施在设计中应科学合理，充分体现安全、节能要求。室外水、电、煤气、热力、弱电系统等地下管线设置，应根据校园总体规划的要求合理布置，必须符合国家规范要求，按防火规范要求在适当位置设置室外消防栓供水接口。配变电系统应独立设置，规划设计用电负荷应当留有余量。室外多种管线的敷设应用地下管沟暗设。

8、学校主要出入口不宜紧靠城市主干道，校门外侧应留有缓冲地带，设置警示标志。有条件的学校应考虑设置一定规模的机动车临时停车场。

9、旗杆、旗台应设置在校园中心广场或主要运动场区等显要位置。

三、学校建设用地标准

（一）学校建设用地组成

学校建设用地由建筑用地、体育用地、绿化用地和科技活动用地等组成。学校的建设用地，应根据所在区域的实际情况，按照节约和集约用地以及资源共享的原则合理进行规划配置。

1、建筑用地

建筑用地应按相应学校规模，满足教学用房、办公用房、生活用房等建筑所需用地。学校建筑用地按建筑容积率（学校总建筑面积与学校建筑用地面积之比）0.9计算。

2、体育用地

体育用地应满足相应学校所需田径场、篮（排）球场、乒乓球场、体育器械场地，以及课间操和课外活动场地所需用地。

田径场内应设置1至2个沙坑，篮球场和排球场比例宜为2：1，不应在田径场内建设。有条件的学校可建设游泳池、网球场及其它类别体育场地。田径场及球类场地设置标准见表3-1：

表3-1            普通高中学校田径场及球类场地设置标准

| 场地类别 | 学校规模 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24班 | 30班 | 36班 | 48班 | 60班 |
| 田径场 （含足球场） （㎡/片） | ≧300米环形、100米直跑道（足球场长60-90宽45-60）10152 | ≧300米环形、100米直跑道（足球场长60-90宽45-60）10152 | 400米环形、 100米直跑道（标准足球场） 16089 | 400米环形、 100米直跑道（标准足球场） 16089 | 400米环形、 100米直跑道（标准足球场） 16089 |
| 篮球场 （片×㎡/片） | 4×608 | 4×608 | 6×608 | 8×608 | 10×608 |
| 排球场 （片×㎡/片） | 2×286 | 3×286 | 3×286 | 4×286 | 5×286 |
| 室外乒乓球区（台） | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 占地面积 （平方米） | 13156 | 13442 | 20595 | 22097 | 23599 |

3、绿化用地

学校绿化用地包括集中绿化地和室外自然科学园地等。普通高级中学校园绿化用地应不低于平均每生4平方米，新建学校必须留足绿化用地，绿化用地率不得低于35%。

（二）学校建设用地面积

学校建设用地面积标准见表3-2。

表3-2                  普通高中学校建设用地面积标准        单位：平方米

| 学校规模 | 24班 | 30班 | 36班 | 48班 | 60班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑用地 | 12733 | 16194 | 19331 | 24461 | 29656 |
| 体育用地 | 13156 | 13442 | 20595 | 22097 | 23599 |
| 绿化用地 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 |
| 用地合计 | 30689 | 35636 | 47126 | 56158 | 65255 |
| 生均占地 | 25.57 | 23.76 | 26.18 | 23.40 | 21.75 |

说明：1、本表校园占地面积不含校园四周代征土地面积。

2、本表校园占地面积不含选配功能室及寄宿生食堂、餐厅、宿舍，自行车存放地等建筑占地面积。

- 学校校舍建设标准

（一）校舍建筑组成

学校校舍建筑由教学用房、办公用房、生活用房三部分组成。

1、教学用房是指普通教室、专用教室和公共教学用房等。

专用教室包括理化生实验室、音乐教室、舞蹈教室、美术（书法）教室、史地教室、通用技术实验室、多媒体计算机网络教室及辅助用房等。

公共教学用房包括综合电教室、图书馆（室）、网络中心、心理咨询室、体育活动室（体育馆）及辅助用房等。

2、办公用房包括办公室、会议室、文印室、档案室、卫生保健室、仓库等。

3、生活用房包括食堂、宿舍、管理员值班室、配电房、车库、浴室、厕所等。

（二）校舍建筑面积

普通高中学校校舍建筑面积标准见表4-1：

表4-1          普通高级中学校舍建筑面积标准        单位：平方米

| 规模 项目 | 24班 | 30班 | 36班 | 48班 | 60班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学及辅助用房 | 5455 | 7115 | 8564 | 10827 | 13157 |
| 办公用房 | 856 | 970 | 1104 | 1372 | 1616 |
| 生活服务用房 | 565 | 660 | 771 | 1010 | 1241 |
| 校舍总使用面积 | 6876 | 8745 | 10439 | 13209 | 16014 |
| 生均使用面积 | 5.73 | 5.83 | 5.80 | 5.50 | 5.34 |
| 校舍总建筑面积 | 11460 | 14575 | 17398 | 22015 | 26690 |
| 生均建筑面积 | 9.55 | 9.72 | 9.67 | 9.17 | 8.90 |

说明：1、本指标不含选配用房、自行车存放及寄宿生的食堂餐厅、学生宿舍、锅炉房、浴室等建筑面积。

2、平面利用系数K=0.6

（三）校舍用房面积

普通高中各类校舍用房使用面积标准见附件1。

（四）校舍建筑标准

校舍建筑及附属设施建设要严格按《中小学校建筑设计规范》（GBJ99-86）、《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标［2002］102号）及《中小学理科实验室装备规范》（JY/T0385-2006) 执行，符合国家建筑设计规范、环保规范、安全规范、节能等标准的要求。

五、装备条件标准

学校教学、办公和生活设备配置应当以有利于提高学校教育质量，促进学生全面发展为目的，满足学校教学的基本需求和教师教学、学生学习及课余活动的实际需要，考虑到教育教学设备的功能、特点及更新周期，现代教育技术手段在学校教育活动中的充分运用和学校建筑设施的特点以及利用效率等因素，本着经济、实用、便利、安全、规范的要求，合理配备常规通用教学设备、学科专用教学设备、现代教育技术设备、图书资料和学校办公生活设备。

（一）常规通用教学设备

常规通用教学设备是指在教育教学中教师、学生使用的通用设备、常规教学设备，其配置要符合国家有关规范，能满足教育教学活动的一般性常规需要。

课桌椅、多功能橱柜、计算机等学生通用设备的配置，应安全、规范、耐用，能满足高中阶段学生的生理与心理需求。课桌椅应符合《学校课桌椅功能尺寸》（GB/T3976-2002）标准。

黑板、板书工具、多媒体电教设备、计算机等教师使用的常规教学设备的配置要适应各科教学的实际需要和进行创新性教育教学活动的要求。

温度调节、湿度调节、照明、通风换气、防火、隔音等教学、办公、生活环境与安全设备的配置要能为学生和教师提供安全、舒适、健康的教育条件和环境。

（二）学科教学专用设备

学校必须按照教育行政部门颁布的课程设置方案和课程标准的要求配置各学科专用教学设备，适当考虑学科间的综合性与交叉性合理配置。各学科专用设备配备目录中标明选配或在配备数量上加括号的器材设备为选配器材设备，学校可根据实际情况选择配备。

理科实验室的固定设施设备，按《中小学理科实验室装备规范》（JY/T0385-2006) 要求配备；其他学科专用教室以及公共教学用房中需要的固定设施设备，按《山东省高级中学实验室建设与配备标准》（鲁教基字〔2006〕14号）要求配备。

1、理科教学专用设备

学校必须按照教育行政部门颁布的课程设置方案和课程标准的要求配置理科教学专用设备，应能适应理科教学的科学性、准确性、客观性、操作性等特点，便于学生参与知识产生过程，掌握科学方法，培养科学精神，以及便于师生互动。应配置能够满足中学进行物理、化学、生物、数学、地理等课程教学实际需要的，同时能适应正常教学安排的通用仪器、测量仪器、专用仪器、模型、标本、挂图和图片、演示器材、玻璃器皿、实验安全保护用品等设备。

高中数学、 物理、化学、生物、地理实验仪器、器材，按国家最新颁布的《普通高级中学理科教学仪器配备标准》进行配备。其中选配设备由学校依据所用教材进行配备。

高中探究实验室装备按《山东省普通高中探究试验室配置标准（试行）》（鲁教基字[2007]15号）标准配备。

2、文科教学专用设备

学校必须按照教育行政部门颁布的课程设置方案和课程标准的要求配置文科专用教学设备，应能适应文科教学的人文性、历史性、多样性、感悟性等特点，便于学生直观感受以及师生互动。应配置能够满足中学进行思想政治、语文、外语、历史等课程教学实际需要，同时能适应正常教学安排的挂图、模型、卡片、用表、视听资料、教学软件等设备。

高中文科教学专用设备配置标准见附件2。

3、艺术科教学专用设备

学校应按照教育行政部门颁布的课程设置方案和课程标准的要求配置艺术科教学专用设备，应能适应音乐、美术的教学特点，便于学生操作、体验与感悟，满足教师多种形式教学和学生多种艺术学习活动的需要。

（1）美术教学器材设备

美术教学器材设备的配置，在满足师生美术教学的需求基础上，学校还应兼顾师生美术活动及特长学生专业发展的需求。特色学校可根据自身要求，配备相应器材设备。

高级中学美术教学器材应根据新课程标准的要求，并参照教育部教体艺〔2002〕17号《九年义务教育全日制初级中学美术教学器材配备目录》，及时配备能满足现行教材所需的美术器材。美术教学器材具体配置标准见附件3。

（2）音乐教学器材设备

音乐教学器材设备的配置，在满足师生音乐教学及音乐活动的需求基础上，学校还应兼顾师生开展舞蹈、戏剧表演等其它艺术活动以及特长学生专业发展的需求。特色学校可根据自身要求，配备相应器材设备。

高级中学音乐舞蹈教学器材应根据新课程标准的要求，并参照国家教育部教体艺〔2002〕17号《九年义务教育全日制初级中学音乐教学器材配备目录》，及时配备能满足所选用现行教材所需的音乐器材。音乐、舞蹈等教学器材具体配置标准见附件3。

4、体育与健康教学专用设备

配置体育与健康教学专用设备，应本着规范、安全、耐用的原则合理配备，并及时补充。其主要设备包括能满足体操、田径、球类等课程教学所需要的运动器械，测量、计时工具和挂图、教学软件等。具体配置标准见附件4。培养高水平运动员试点学校及体育传统项目学校可根据需要适当增加相关器材配备。

配置学生体质测试专用教学设备应依据教育部教体艺厅［2005］7号《中小学体育器材和场地》国家标准，配备具有学生身高、体重、肺活量、握力、坐位体前屈、一分钟仰卧起坐、台阶试验、立定跳远、跑步（50m、50m×8、800m）测试功能的相应器材。具体配置标准见附件4。

卫生保健设备的配置，主要包括医务室完成学生发育和健康检查、治疗、卫生保健教育和管理等任务所需要的设备、器材及辅助材料。具体配置标准见附件4。

心理咨询室设备的配置，主要包括：计算机、打印机、电视机、影碟机、收录机、小型情绪调节器械、心理图书资料、常用心理测量工具和统计软件、资料柜等。有条件的学校可在心理咨询室中增添心理活动区和阅览区，也可以单独建室。

5、通用技术教学专用设备

学校须按照教育行政部门颁布的课程设置方案和课程标准的要求配置通用技术教学设备，应能满足中学开展通用技术教学的需要，便于教师灵活组织教学和学生有效学习。通用技术教学设备主要包括教学活动所需要的教具、实践工具、道具、模型、图表、文献检索软件、图书卡片等。通用技术教学设备按国家最新颁布的《普通高级中学理科教学仪器配备标准》进行配备。其中必修模块所需设备为必配，选配设备由学校依据所用教材和所选模块进行配备。

（三）现代教育技术设备

普通高中应当根据现代化教育教学技术手段发展的实际，配置以网络技术为代表的现代信息技术设施设备和其他的现代教育技术装备，促进现代教育技术与课程教学的整合，满足信息技术课教学、学生网络学习活动、教师研究活动和网络备课，以及学校现代化网络办公的需要。

学校现代教育技术设备应当包括能满足各类教学需要的电化教学设备、计算机与校园网络和校园广播电视系统等。多媒体网络计算机室应按最大班额每人一台计算机配备，并另配教师用机（服务器）、小型交换机各一台；教师用计算机按专任教师每人一台配备。为保证现代教育技术设备的有效利用，学生用网络终端除计算机教室集中设置外，每个普通教室和各学科专用教室都应当设置网络接口。教师办公室应当配有足够的网络终端。有条件的学校可配备校园随身听系统。具体配置标准见附件5。

学校校园网建设按教育部（教基司[1999]15号）《初、中等学校校园网建设规范》执行。农村高中应建有覆盖主要教育教学和教育管理活动场所的校园网络，并以专线方式与互联网相联。能充分满足开设信息技术课程教学以及教师备课、教学及教科研需要，使校园网络成为学校教育教学的工具。城市（含县城）高中应在上述基础上，实现网络到班到室，初步拥有数字化校园的应用系统，满足学生网络学习、教师研究活动和网络备课，以及学校现代化网络办公的需要，采用宽带接入互联网。

（四）图书馆设备

学校图书馆（室）应设藏书室、学生借书处、学生阅览室（宜按借阅合一的方式布置）、教师阅览室。图书馆应以全开架借阅和半开架借阅为主。有条件的学校可按学科分类设置阅览室。

学校图书馆（室）装备应按教育部《中小学图书馆(室)规程(修订)》（教基[2003]5号）规定配备书架、阅览桌椅、出纳台、报刊架、书柜、目录柜（未采用计算机管理的图书馆室）、文件柜、陈列柜、办公桌椅、装订设备、安全设备等必要的设施、设备。师生阅览室中阅览桌椅的数量按教师数的33%、学生数的10%配置。有条件的学校可增设电子阅览室，增加电子图书、音像视听资料的配备，并有计划逐步配备计算机、录音、扫描仪、复印、刻录机、打印机、文献保护等设备，实行计算机管理，与校园网相结合，实现电子图书资源共享。馆藏图书内容应以有益于学生身心健康发展的各类图书及教师使用的教育教学理论书籍及工具书为主。各种馆藏图书、期刊、电子出版物等必须是国家合法出版物。馆藏图书应按规定及时剔旧、更新，一般每年新增图书比例应不低于藏书标准的l％。图书、报刊资料的配备标准、藏书分类比例标准见附件6。

（五）办公及生活设备

学校应根据学校规模和现代化管理的需要，配备办公设备和生活服务设备。

办公设备包括用于办公的桌椅、资料柜、作业柜、储物柜、计算机、打印机、电话、复印机、传真机、一体化速印机等必要设备。

生活设备包括卫生用具、食堂餐厅设备、学生及单身教职工宿舍设施、锅炉房设备等各种必要的生活服务设备。

办公及生活设备由学校本着安全、规范、耐用，能满足办公、生活和现代化管理的需要的原则配置。

六、师资配备标准

按国家和省编制标准、教师资格制度和职业（执业）资格制度规定，为学校配备合格专任教师、实验人员和管理及工勤人员，新补充的高中教师应具备本科及以上学历，其中具有硕士以上学位的应占一定比例，且专任教师学科、年龄、职称、性别等结构合理，切实满足教育教学活动、教学管理工作的需要。

教师要按规定参加国家和省规定的各种职后培训，逐步提高教师学历层次和业务能力。

七、公用经费标准

各地要按国家和省规定的公用经费定额标准，及时足额将公用经费拨付到学校，并安排一定的专项经费，加大对农村学校和城市薄弱学校的投入力度，促进学校的均衡发展，使其尽快达到基本办学条件标准。

附件：1. 山东省普通高中各类校舍用房使用面积标准

2. 山东省普通高中文科教学专用设备配备标准

3. 山东省普通高中艺术科教学专用设备配备标准

4. 山东省普通高中体育卫生保健专用设备配备标准

5. 山东省普通高中现代教育技术设备配备标准

6. 山东省普通高中图书馆（室）图书配备标准

附件1:

山东省普通高中各类校舍用房使用面积标准

单位：平方米

| 房间名称 | 每间使用面积 | 24班 |  |  | 30班 |  | 36班 |  | 48班 |  | 60班 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 间数 |  | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 |
| 一、教学及辅助用房 |  |  |  | 5455 |  | 7115 |  | 8564 |  | 10827 |  | 13157 |
| 1、普通教室及辅助用房 |  |  |  | 1742 |  | 2144 |  | 2546 |  | 3350 |  | 4154 |
| 普通教室 | 67 | 26 |  | 1742 | 32 | 2144 | 38 | 2546 | 50 | 3350 | 62 | 4154 |
| 教师休息室 | 选配 | (4) |  | (48) | (4) | (48) | (4) | (48) | (4) | (60) | (6) | (72) |
| 2、专用教室及辅助用房 |  |  |  | 2829 |  | 2955 |  | 3549 |  | 4677 |  | 5877 |
| 物理实验室/探究室 | 96 | 3 |  | 288 | 3 | 288 | 4 | 384 | 6 | 576 | 8 | 768 |
| 化学实验室/探究室 | 96 | 3 |  | 288 | 3 | 288 | 4 | 384 | 6 | 576 | 8 | 768 |
| 生物实验室/探究室 | 96 | 3 |  | 288 | 3 | 288 | 4 | 384 | 6 | 576 | 8 | 768 |
| 理、化、生实验员室(也可与准备室合用)。 | 人均6㎡ |  |  | 30 |  | 30 |  | 42 |  | 60 |  | 72 |
| 准备室(理、化、生) | ≧23 | 各1 |  | 69 | 各1 | 69 | 各2 | 138 | 各2 | 138 | 各3 | 207 |
| 仪器室(理、化、生) | ≧43 | 各2 |  | 258 | 各2 | 258 | 各3 | 387 | 各3 | 387 | 各4 | 516 |
| 药品室(化、生) | ≧23 | 各1 |  | 46 | 各1 | 46 | 各1 | 46 | 各1 | 46 | 各1 | 46 |
| 危险药品室(化) | ≧8 | 1 |  | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| 培养室(生) | 选配 | (1) |  | (43) | (1) | (43) | (1) | (43) | (1) | (43) | (1) | (43) |
| 多媒体网络计算机室 | 96 | 2 |  | 192 | 3 | 288 | 3 | 288 | 4 | 384 | 5 | 480 |
| 计算机辅房 | 30 | 2 |  | 60 | 3 | 90 | 3 | 90 | 4 | 120 | 5 | 150 |
| 计算机资料及工作室 | 30 | 1 |  | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 机器人实验室/准备室 | 选配 | 根据实际需要确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 语言实验室 | 96 | 2 |  | 192 | 2 | 192 | 3 | 288 | 3 | 288 | 4 | 384 |
| 音乐室 | 96 | 2 |  | 192 | 2 | 192 | 2 | 192 | 3 | 288 | 4 | 384 |
| 器乐排练室 | 96 | 1 |  | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 |
| 琴房及声〔器〕乐训练室 | 选配 | 根据实际需要确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 音乐器材室 | 30 | 1 |  | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 舞蹈室 | 96 | 1 |  | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 |
| 美术室(含书法室) | 96 | 2 |  | 192 | 2 | 192 | 2 | 192 | 3 | 288 | 4 | 384 |
| 美术器材室 | 30 | 1 |  | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 历史室 | 96 | 1 |  | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 |
| 地理室 | 96 | 1 |  | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 |
| 史地资料器材室 | 30 | 1 |  | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| 通用技术实验室 | 96 | 2 |  | 192 | 2 | 192 | 2 | 192 | 3 | 288 | 3 | 288 |
| 通用技术器材室 | 30 | 1 |  | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 软件制作室 | 选配 | (1) |  | (30) | (2) | (60) | (2) | (60) | (2) | (60) | (2) | (60) |
| 生物园地 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 地理园地 | 选配 | (1) |  |  | (1) |  | (1) |  | (1) |  | (1) |  |
| 3、公共教学用房 |  |  |  | 884 |  | 2016 |  | 2469 |  | 2800 |  | 3126 |
| 综合电教室 |  |  |  | 190 |  | 230 |  | 270 |  | 350 |  | 430 |
| 电教器材室 | 30 | 1 |  | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| 网络中心 | 40 | 1 |  | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| 学生阅览室 |  |  |  | 240 |  | 300 |  | 360 |  | 480 |  | 600 |
| 教师阅览室 |  |  |  | 99 |  | 124 |  | 147 |  | 195 |  | 244 |
| 电子阅览室 | 选配 |  |  | (108) |  | (136) |  | (162) |  | (216) |  | (270) |
| 藏书室 |  |  |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 270 |  | 330 |
| 心理咨询室 |  | 1 |  | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| 体质测试室 | 24 | 2 |  | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 |
| 体育活动室(体育馆) |  |  |  | (1000) |  | 1000 |  | 1300 |  | 1300 |  | 1300 |
| 体育器材室 |  | 1 |  | 63 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 63 | 2 | 80 |
| 二、办公用房 |  |  |  | 856 |  | 970 |  | 1104 |  | 1372 |  | 1616 |
| 教师办公室 | 人均4㎡ |  |  | 340 |  | 392 |  | 472 |  | 628 |  | 784 |
| 行政办公室 |  |  |  | 168 |  | 196 |  | 224 |  | 280 |  | 336 |
| 会议接待室 |  | 1 |  | 60 | 1 | 70 | 1 | 80 | 1 | 100 | 1 | 120 |
| 社团办公室 | 18 | 1 |  | 18 | 2 | 36 | 2 | 36 | 2 | 36 | 2 | 36 |
| 社团活动室(可与综合电教室合用) | 选配 |  |  | (96) |  | (120) |  | (144) |  | (192) |  | (240) |
| 德育展览室 |  | 1 |  | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| 卫生保健室 |  |  |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 60 |  | 60 |
| 广播室 |  | 1 |  | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| 传达值班室 | 22 | 1 |  | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 |
| 总务仓库 |  |  |  | 46 |  | 52 |  | 58 |  | 70 |  | 82 |
| 修缮管理室 |  | 1 |  | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| 教学用品仓库 |  | 根据实际需要确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文印室 |  | 1 |  | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 48 | 1 | 48 |
| 档案室 |  | 1 |  | 30 | 1 | 30 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| 三、生活服务用房 |  |  |  | 565 |  | 660 |  | 771 |  | 1010 |  | 1241 |
| 学生食堂、餐厅 |  | 按寄宿生生均面积不小于1.5㎡设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师食堂、餐厅 |  |  |  | 125 |  | 138 |  | 167 |  | 222 |  | 277 |
| 学生厕所 |  |  |  | 163 |  | 200 |  | 236 |  | 360 |  | 450 |
| 教师厕所 |  |  |  | 37 |  | 46 |  | 56 |  | 74 |  | 93 |
| 学生宿舍 |  |  | 按寄宿生生均面积不小于3㎡设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单职工宿舍 |  |  |  | 152 |  | 188 |  | 224 |  | 266 |  | 333 |
| 开水房 |  |  |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |
| 配电室 |  |  |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |
| 汽车库 |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |
| 锅炉房 |  |  | 根据实际需要设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浴室 |  |  | 根据实际需要设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自行车棚 |  |  | 根据实际需要设置，自行车存放面积应按1m2/辆计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：体育活动室（体育馆）内应包含篮排球场、乒乓球场地、器材室、更衣室等。

附件2:

山东省普通高中文科教学专用设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 24班 | 30班 | 36班 | 48班 | 60班 |  |
| 一、高中语文教学设备配置标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高中语文多媒体教学软件 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 高中语文教学视听资料 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 二、高中英语教学设备配置标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高中英语多媒体教学软件 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 高中英语教学视听资料 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 三、高中历史教学设备配置标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中国历史(古代、近现代)教学挂图 |  | 套 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2 | 世界历史(古代、近现代)教学挂图 |  | 套 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3 | 中国历史(古代、近现代)多媒体教学软件 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 中国历史教学视听资料 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 四、高中思想政治教学设备配置标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高中思想政治教学挂图 |  | 套 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2 | 高中思想政治多媒体教学软件 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 高中思想政治教学视听资料 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

附件3：

山东省普通高中艺术科教学专用设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 24班 | 30班 | 36班 | 48班 | 60班 |  |
| 一、高中美术教学器材配置标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子绘画板 | 学生用，不小于512级压力，无线无源压感笔，工作区域不小于92mm×127mm。 | 套 | (52) | (52) | (52) | (104) | (104) | 与计算机教室配套使用 |
| 2 | 电子绘画板 | 教师用，不小于512级压力，无线无源压感笔，工作区域不小于150mm×200mm。 | 套 | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) |  |
| 3 | 金工工具 |  | 套 | (52) | (52) | (52) | (52) | (52) | 开设相关项目的学校配备。与通用技术共用 |
| 4 | 木工工具 |  | 套 | (52) | (52) | (52) | (52) | (52) |  |
| 5 | 版画用具 | 含胶棍、木蘑托、笔刀、笔刀刀片、木刻刀、油石 | 套 | (52) | (52) | (52) | (52) | (52) |  |
| 6 | 纸工工具 |  | 套 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |  |
| 7 | 小型版画机 | 8开，实心通轴，适用于纸版、木版、铜版画 | 台 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |  |
| 8 | 泥塑工具 | 含刮板、拍板、泥塑刀、刮刀、切割线、环形刀、喷壶 | 套 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 开设此项内容的学校配备 |
| 9 | 电窑（燃气窑） |  | 座 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 开设此项内容的学校配备 |
| 10 | 拉坯机 | 自动调速带有漏电保护装置 | 台 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 11 | 转台 | D=295mm，d=250mm | 台 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 12 | 泥板机 |  | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |  |
| 13 | 练泥机 | 220v、1.5Kw | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |  |
| 14 | 油料、陶泥 |  |  | 适量 |  |  |  |  |  |
| 15 | 绘图工具 | 学生用 | 套 | (52) | (52) | (52) | (52) | (52) | 选配 |
| 16 | 丁字尺 | 教师用 | 只 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 17 | 直尺 | 教师用 | 只 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | 曲线板 | 教师用 | 块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | 三角板 | 教师用 | 付 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 20 | 大圆规 | 教师用 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 21 | 大三角板 | 教师用 | 付 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 22 | 中国画工具 | 含笔洗、笔架、砚台、墨、颜料、毛笔、画毡、梅花调色盘、镇尺、笔帘 | 套 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |  |
| 23 | 水彩（水粉）画材料 | 画笔、颜料、纸张、调色合、喷壶 | 套 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 喷壶与泥塑合用 |
| 24 | 调色盒 |  | 个 | (52) | (52) | (52) | (52) | (52) | 选配 |
| 25 | 调色盘 |  | 块 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |  |
| 26 | 画板 |  | 块 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |  |
| 27 | 画架 |  | 个 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |  |
| 28 | 木制关节人 |  | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 29 | 写生灯 |  | 个 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 30 | 写生台 |  | 张 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 31 | 衬布 |  | 块 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |  |
| 32 | 石膏像 |  | 个 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 33 | 石膏几何形体 | 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 34 | 静物 | 蜡果六件、器皿十六件、玩具等 | 套 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 35 | 陶瓷样本 | 中国各大名窑实物(仿)十四件及简介，可陈设、展示、欣赏 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 36 | 民间美术样本 | 能够体现中国传统民族文化特点实物(仿)三十三件及简介 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 37 | 镜框 | 600mm×450mm，600mm×900mm | 套 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 选配 |
| 38 | 工作台 | 多人工作台 | 个 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 39 | 白板 |  | 块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 40 | 民族服饰 |  | 套 | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | 选配 |
| 41 | 美术多媒体音像资料 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 42 | 高中美术教学挂图 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 二、高中音乐教学器材配置标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢琴 | 88键 | 架 | 3 | 3 | 3-4 | 4 | 4-5 |  |
| 2 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 只 | 按音乐教师数量配备 |  |  |  |  |  |
| 3 | Midi作曲系统 | 电子合成器/音源 | 套 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | 手风琴 | 120贝斯 | 架 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 学生用乐器 |  |  | 根据实际需要配备 |  |  |  |  |  |
| 6 | 练功鞋 |  | 双 | 若干 |  |  |  |  |  |
| 7 | 教学音响系统 | 功放、音箱、卡座、 媒体控制器、CD机 | 套 | 至少一套，有条件学校可为音乐教室配全 |  |  |  |  |  |
| 8 | 乐器挂图 |  | 组 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |  |
| 9 | 识谱知识挂图 |  | 组 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |  |
| 10 | 音乐家挂图 |  | 组 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |  |
| 11 | 高中音乐音像资料 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | 《全国学生音乐欣赏曲库》 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | 教材录音带 |  | 套 | 按音乐教师数量配备 |  |  |  |  |  |
| 14 | 音乐欣赏教学光盘 |  | 套 | 按音乐教师数量配备 |  |  |  |  |  |
| 15 | 高中音乐多媒体教学软件 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | 架子鼓 | 七鼓 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 17 | 萨克斯 | Eb或Bb | 只 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | 电吉他 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | 电贝斯 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

附件4：

山东省普通高中体育卫生保健

专用设备配备标准

表4-1        体育教学专用器材设施配备标准

| 序 号 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | 配备数量 |  |  |  |  | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 24班 | 30班 | 36班 | 48班 | 60班 |  |  |
| 田径类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计时器 |  | 电子秒表 | 块 | 按实际需要配备 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 发令枪 |  | 双发式或多发式 | 把 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 3 | 发令台 |  | 可移动 | 副 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 起跑器 |  |  | 副 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| 5 | 钉鞋 |  |  | 双 | 根据实际需要配备 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 接力棒 |  |  | 根 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
| 7 | 钢卷尺 |  | 100m | 卷 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | 选配 |  |
| 8 | 钢卷米尺 |  | 5 m | 卷 | 按体育教师人数配备 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 皮尺/钢卷尺 |  | 50m、/20m | 卷 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 |  |  |
| 10 | 实心球 |  | 1.5Kg | 只 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ※ |  |
| 11 | 跳高丈量尺 |  | 2.5m | 根 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  |
| 12 | 跳高架 |  |  | 副 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |  |  |
| 13 | 跳高海绵包 |  |  | 块 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |  |  |
| 14 | 横竿 |  | 标准杆/竹杆 | 根 | 4/6 | 4/8 | 4/8 | 4/12 | 4/12 |  |  |
| 15 | 摸高器 |  |  | 副 | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | 选配 |  |
| 16 | 起跳板 |  |  | 块 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |  |  |
| 17 | 跨栏架 |  |  | 副 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 |  |  |
| 18 | 信号旗 |  |  | 面 | (12) | (14) | (14) | (16) | (16) | 选配 |  |
| 19 | 计时台与终点裁判台 |  |  | 副 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | 选配 |  |
| 20 | 标枪 |  |  | 根 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |  |  |
| 21 | 铅球 |  | 4Kg,5Kg,7.26Kg | 只 | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 |  |  |
| 22 | 铁饼 |  | 1Kg,1.5Kg,2Kg | 块 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |  |  |
| 23 | 标志旗 |  |  | 面 | 若干 |  |  |  |  |  |  |
| 球类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 篮球 |  |  | 只 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | ※ |  |
| 2 | 篮球架 |  |  | 副 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |  |
| 3 | 篮球网 |  |  | 副 | 与篮球架配套 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 篮球记录牌 |  |  | 套 | (2) | (2) | (3) | (4) | (4) | 选配 |  |
| 5 | 排球 |  |  | 只 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | ※ |  |
| 6 | 软式排球 |  |  | 只 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 |  |  |
| 7 | 排球架 |  |  | 副 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 8 | 排球网 |  |  | 副 | 与排球架配套 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 标志杆 |  |  | 根 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  |
| 10 | 裁判台 |  |  | 个 | (2) | (2) | (3) | (4) | (4) | 选配 |  |
| 11 | 足球 |  |  | 只 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | ※ |  |
| 12 | 足球门 |  |  | 副 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 13 | 小型足球门 |  |  | 副 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 14 | 足球网 |  |  | 副 | 与足球门配套 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 气筒 |  |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |
| 16 | 气泵 |  |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 17 | 乒乓球台 |  |  | 台 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 |  |  |
| 18 | 乒兵球拍 |  |  | 块 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | ※ |  |
| 19 | 乒兵球网 |  |  | 副 | 与乒乓球台配套 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 乒乓球计分牌 |  |  | 副 | (4) | (4) | (4) | (6) | (8) | 选配 |  |
| 21 | 乒乓球 |  |  | 只 | 适量 |  |  |  |  | ※ |  |
| 22 | 羽毛球拍 |  |  | 副 | 40 | 50 | 50 | 80 | 100 | ※ |  |
| 23 | 羽毛球 |  |  | 个 | 适量 |  |  |  |  | ※ |  |
| 24 | 球类推车 |  |  | 辆 | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | 选配 |  |
| 健身、体操类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 体操棒 |  |  | 根 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | ※ |  |
| 2 | 体操凳 |  |  | 张 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 |  |  |
| 3 | 哑铃 |  |  | 副 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| 4 | 短跳绳 |  | 220—250cm | 根 | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | ※ |  |
| 5 | 长跳绳 |  | 450—500cm | 根 | 16 | 16 | 20 | 24 | 24 |  |  |
| 6 | 拔河绳 |  | 14—15m | 根 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 7 | 爬绳爬竿 |  |  | 副 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 8 | 肋木 |  |  | 间 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |  |  |
| 9 | 平梯 |  |  | 架 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 10 | 软梯 |  |  | 架 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 11 | 跳箱 |  |  | 套 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |  |  |
| 12 | 助跳板 |  |  | 块 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |  |  |
| 13 | 山羊 |  |  | 台 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |  |
| 14 | 高单杠 |  |  | 副 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  |
| 15 | 低单杠 |  |  | 副 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |  |  |
| 16 | 高双杠 |  |  | 副 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 17 | 低双杠 |  |  | 副 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 18 | 小体操垫 |  | 60×60折叠 | 块 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 |  |  |
| 19 | 大体操垫 |  |  | 块 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | ※ |  |
| 20 | 彩带 |  |  | 条 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 其他类： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 联合训练器 |  | 多功能 | 个 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | 选配 |  |
| 2 | 拉力器 |  | 弹簧式 | 只 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |  |  |
| 3 | 小杠铃 |  | 50Kg | 副 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  |
| 4 | 拉力带 |  | 4-5m | 根 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |  |  |
| 5 | 呼啦圈 |  |  | 个 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ※ |  |
| 6 | 毽子 |  |  | 个 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | ※ |  |
| 7 | 剑(刀) |  | 木、竹制品 | 把 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ※ |  |
| 8 | 武术棍 |  | 木制品 | 把 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| 9 | 皮筋 |  |  | 米 | 若干 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 划线器 |  |  | 套 | 根据实际需要配备 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 录音机 |  |  | 台 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 共用 |  |
| 12 | 扩音器 |  |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 共用 |  |
| 13 | 手提喇叭 |  |  | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 体质测试类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 计算机 |  | 台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |  |
| 2 |  | 打印机 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 3 |  | 身高测试仪 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 4 |  | 体重测试仪 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 5 |  | 台阶试验测试仪 | 智能型 | 台 | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | 选配 |  |
|  |  |  | 简易型 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 6 |  | 肺活量测试仪 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 7 |  | 立定跳远测试仪 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 8 |  | 握力测试仪 |  | 台 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  |
| 9 |  | 坐位体前屈测试仪 |  | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |

说明：标注“※”的器材为低值易耗器材，应及时补充。

表4-2            卫生保健设备配置标准

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊查床 |  | 张 | 1 |  |
| 2 | 器械车 |  | 台 | (1) | 选配 |
| 3 | 身高体重计 | 机械式 | 台 | 1 |  |
| 4 | 医用冷藏柜 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 肺活量计 | 翻转式 | 台 | 1 |  |
| 6 | 紫外线灯 | 移动式 | 台 | 2 |  |
| 7 | 落地蛇形灯 | 不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 8 | 皮脂厚度测量仪 | 钢质 | 个 | 1 |  |
| 9 | 握力计 | 电子 | 个 | 1 |  |
| 10 | 综合急救箱 | 含内、外科急救用品、氧气瓶 | 个 | 1 |  |
| 11 | 污物箱 | φ300mm | 个 | 2 |  |
| 12 | 器械缸 | φ90mm×高100mm | 个 | 12 |  |
| 13 | 方盘 | 310mm×240mm | 个 | 4 |  |
| 14 | 带盖方盘 | 230mm×150mm | 个 | 4 |  |
| 15 | 高压消毒锅 | 15L，手提电热式 | 个 | 1 |  |
| 16 | 医用镊子 | 12.5cm～25cm | 套 | 1 |  |
| 17 | 医用剪刀 | 12种，140mm～220mm | 套 | 1 |  |
| 18 | 额镜 |  | 个 | 1 |  |
| 19 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 2 |  |
| 20 | 听诊器 |  | 支 | 2 |  |
| 21 | 叩诊锤 | 不锈钢支架 | 个 | 1 |  |
| 22 | 串镜片 |  | 盒 | 1 |  |
| 23 | 音叉 | 钢质 | 个 | 1 |  |
| 24 | 酒精灯 |  | 个 | 1 |  |
| 25 | 冲眼壶 | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 26 | 受水器 | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 29 | 贮槽 | 20号，不锈钢 | 个 | 4 |  |
| 30 | 异物针 |  | 套 | 1 |  |
| 31 | 卫生箱 | 高250mm×长330mm | 个 | 1 |  |
| 32 | 胸围尺 | 软皮尺 | 条 | 2 |  |
| 33 | 测径规 | 钢质 | 个 | 1 |  |
| 34 | 对数灯光视力表 | 三合一2500mm | 个 | 2 |  |
| 35 | 辨色图谱 |  | 本 | 2 |  |
| 36 | 课桌椅测量尺 | 木质 | 根 | 1 |  |
| 37 | 五官科器械 |  | 套 | (1) | 选配 |
| 38 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 1 |  |
| 39 | 计算器 | 12位 | 台 | 1 |  |
| 40 | 担架 | 小型折叠式 | 副 | 1 |  |
| 41 | 口镜 | 27平光/放大 | 支 | 2 |  |
| 42 | 双拐 | 铝合金 | 副 | 1 |  |
| 43 | 针灸按摩治疗仪 | 电子 | 台 | (1) | 选配 |
| 44 | 显微镜 |  | 台 | (1) | 选配 |
| 45 | 医用平推车 | 660mm×460mm×920mm | 台 | (1) | 选配 |
| 46 | 体温计 |  | 只 | 5 |  |
| 47 | 压舌板 |  | 只 | 10 |  |
| 48 | 诊察桌 |  | 张 | 1 |  |
| 49 | 诊察凳 |  | 个 | 2-4 |  |
| 50 | 注射器 | 1ml、2ml、5ml、10ml、25ml、50ml | 只 | 根据需要配备 |  |
| 51 | 止血带 |  | 条 | 根据需要配备 |  |
| 52 | 药品柜 |  | 个 | 根据需要配备 |  |
| 53 | 健康档案橱 |  | 个 | 根据需要配备 |  |

附件5：

山东省普通高中现代教育技术设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 24班 | 30班 | 36班 | 48班 | 60班 |  |
| 1 | 学生用计算机 |  | 台 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 应适当多配部分备用计算机 |
| 2 | 教师用计算机（服务器）、交换机 |  | 套 | 与计算机网络教室配套 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专任教师用计算机 |  | 台 | 按专任教师每人一机配置 |  |  |  |  |  |
| 4 | 办公用计算机 |  | 台 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 学校教务、人事、财务、图书、资产管理等专用 |
| 5 | 校园网 | 按教育部《初、中等学校校园网建设规范》要求执行 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 注：说明1 |
| 7 | 多媒体教学设备 |  | 套 | 专用教室数 | 专用教室数 | 专用教室数 | 专用教室数 | 专用教室数 | 注：说明2 |
| 8 | 摄像机 |  | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 各 学 科 共 用 |
| 9 | 录像机 |  | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 10 | 影碟机 | DVD | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 11 | 电视机 |  | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 12 | 照相机 | 数码 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 13 | 照相机 | 机械式，胶卷 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 机器人专用设备 |  | 套 | 根据实际情况配备 |  |  |  |  | 选配 |
| 15 | 视频编辑系统 |  | 套 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | 选配 |
| 16 | 视频自动录播设备 |  | 套 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | 选配 |
| 17 | 播音、扩音设备 |  | 套 | 根据需要配备 |  |  |  |  |  |
| 18 | 收录机 |  | 台 | 根据需要配备 |  |  |  |  |  |
| 19 | 录音笔 |  | 支 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |  |
| 20 | 数字化资源(素材)库 |  |  | 500G以上 |  |  |  |  | 包括光盘 |
| 21 | 扫描仪 |  | 台 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 各学科共用，打印机与办公用计算机配套。 |
| 22 | 打印机 |  | 台 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |  |
| 23 | 复印机 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 24 | 速印一体机 |  | 台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |

说明:1.校园网设备主要包括服务器、路由器、交换机、系统(应用)软件等。有条件学校可以将校园闭路电视系统、广播系统、监视系统合一。

2.多媒体教室设备主要包括大屏幕显示设备(投影机及银幕、大屏幕背投电视、等离子电视机或液晶电视机)、计算机、视频展示台、话筒、功率放大器、音箱等，条件较好的学校可配备中央控制台。综合电教室按上述标准配备；有条件学校可为普通教室配备多媒体设备，普通教室及各学科专用教室、实验室多媒体设备可只配备显示设备、计算机、视频展示台等。

3.学科专用仪器目录中所列现代教育技术设备与本项中设备重复的，不再重复配备。

附件6：

山东省普通高中图书馆(室) 图书配备标准

表6-1            普通高级中学图书室（馆）藏书标准

| 标准 项 目 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 生均藏书（册） | ≥50 | 经济欠发达地区农村高中不低于35册 |
| 工具书、教学参考书（种） | 250 | 经济欠发达地区农村高中不低于200种 |
| 报刊杂志（种） | 120 | 经济欠发达地区农村高中不低于100种 |
| 音像资料、电子图书 | 适当配备 |  |

说明：藏书中每种书籍复本不超过5册。

表6-2    普通高级中学图书室（馆）藏书分类比例表

| 部 类 |  | 分类比例 |
| --- | --- | --- |
| 五大部类 | 22个基本部类 |  |
| 第一大类 | A.马列主义、毛泽东思想、邓小平理论 | 1% |
| 第二大类 | B.哲学、宗教 | 2% |
| 第三大类 | C.社会科学总论 | 61% |
|  | D.政治法律 |  |
|  | E.军事 |  |
|  | F.经济 |  |
|  | G.文化、科学、教育、体育 |  |
|  | H.语言、文字 |  |
|  | I.文学 |  |
|  | J.艺术 |  |
|  | K.历史、地理 |  |
| 第四大类 | N.自然科学总论 | 26% |
|  | O.数学科学和化学 |  |
|  | P.天文学、地球科学 |  |
|  | Q.生物科学 |  |
|  | R.医药、卫生 |  |
|  | S.农业科学 |  |
|  | T.工业技术 |  |
|  | U.交通运输 |  |
|  | V.航空、航天 |  |
|  | X.环境科学、安全科学 |  |
| 第五大类 | Z.综合性图书 | 10% |

山东省普通初级中学基本办学条件标准

（试行）

目     录

一、总则

二、学校设置与规划

（一）学校设置

（二）学校规模

（三）校园规划设计

三、学校建设用地标准

（一）学校建设用地组成

1、建筑用地

2、体育用地

3、绿化用地

（二）学校建设用地面积

四、学校校舍建设标准

（一）校舍建筑组成

（二）校舍建筑面积

（三）校舍用房面积

（四）校舍建筑标准

五、装备条件标准

（一）常规通用教学设备

（二）学科专用教学设备

1、文科专用教学设备

2、理科专用教学设备

3、艺术科专用教学设备

4、体育与健康教育专用教学设备

5、综合实践活动教学设备

（三）现代教育技术设备

（四）图书馆设备

（五）办公及生活设备

六、师资配备标准

七、公用经费标准

附件：1. 山东省普通初级中学各类用房使用面积标准

2. 山东省普通初级中学文科专用教学设备配备标准

3. 山东省普通初级中学音乐专用教学设备配备标准

4. 山东省普通初级中学美术专用教学设备配备标准

5. 山东省普通初级中学卫生保健专用设备配备标准

6. 山东省普通初级中学综合实践活动教学设备配备

标准

7. 山东省普通初级中学现代教育技术设备配备

标准

8. 山东省普通初级中学图书资料配备标准

山东省普通初级中学基本办学条件标准

（试行）

一、总则

为贯彻落实科学发展观，全面实施素质教育，适应教育现代化和教育改革与发展的需要，满足新课程实施对校园建设、师资、设施配备等办学条件的要求，创设有利于学生全面发展的育人环境，进一步促进全省义务教育均衡发展，推动普通初级中学办学条件标准化、科学化、规范化建设。根据国家有关法律、法规和山东省经济社会和教育发展规划，特制定《山东省普通初级中学基本办学条件标准（试行）》（以下简称《标准》）。

本《标准》是各级政府规划、设置和管理学校的重要依据，也是评价初级中学办学条件的标准。《标准》规定的各项办学条件标准是举办普通初级中学应当执行的基本标准，在达到《标准》的基础上，应逐步提高相关办学条件指标，以充分满足教育教学及学校发展的需要。新建学校土地规划和校舍建筑应不低于《标准》要求，其他学校应参照《标准》逐步改建和扩建。

本《标准》实施应遵循分级负责、分类推进、分步实施的原则。省教育行政部门负责统筹协调和监督、指导本《标准》的实施；各市、县（区）政府负责《标准》的组织实施工作。

本《标准》适用于各类普通初级中学和九年一贯制学校初中部分。

二、学校设置与规划

（一）学校设置

1、普通初中设置要立足本地实际，根据城市、城镇建设总体规划的要求，结合城镇化推进程度和人口发展规划，尤其是学龄人口数量及其增减的趋势，综合考虑交通、环境等因素，实事求是、科学合理地设置或调整学校布局，使学校适应现代教育特点，具有适宜规模和可持续发展空间。

2、新建学校应选在交通方便、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段。应避开高层建筑的阴影区、地震断裂带、山丘地区的滑坡段、悬崖边及崖底、河湾及泥石流地区、水坝泄洪区等不安全地带。架空高压输电线、高压电缆及通航河道等不得穿越校区。

3、学校设置应避开公共娱乐场所、集贸市场、医院传染病房、太平间、气源调压站、高压变配电所、垃圾楼及公安看守所等不利于学生身心健康和危及学生生命安全的场所。

4、学校设置要本着相对集中、优化配置、注重规模效益的原则合理规划。城市中学布点必须与城市扩建和小区建设同步规划。同时，应充分考虑外来务工人员子女（暂住人口）和流动人口子女入学问题。原则上，农村5万人口以上的乡镇，可以设1至2所初中，5万人口以下的设1所初中。

5、鼓励有条件的地方设置九年一贯制学校。

（二）学校规模

学校应按照办学规模、管理效率和教育质量相统一的原则，将学校规模（班数规模、在校生数规模、用地及建设规模）控制在一定范围以内。依据上述原则，初中学校的适宜规模应符合表2-1的规定。新建或改建学校应以《标准》规定进行规划建设。农村12个班以下的初中，可结合乡（镇）合并与规划的实际情况进行合理调整。

普通初级中学适宜规模及班额标准

表2-1

| 规 模 学校类型 | 适 宜 规 模 |  |  | 班额人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 每年级班数 | 班级规模 | 学生规模 |  |
| 独立设置的初中 | 6-10 | 18-30 | 900-1500 | ≤50 |
| 九年一贯制学校（初中） | 2-4 | 6-12 | 300-600 | ≤50 |

（三）校园规划设计

1、校园规划与设计应符合国家现行建设标准和建筑设计规范的规定。新建、改建、扩建学校，都必须先规划后建设，履行报批手续。

2、校园总体规划设计应因地制宜，合理利用地形、地貌，并根据需要适当预留发展用地。校园总平面设计宜按教学、办公、体育运动、生活等不同功能进行分区，合理布局。

3.校园建筑应合理组合，集中紧凑。建筑形式、建筑风格和室内布局等要力求体现学校文化的内涵和时代特色，适应素质教育的需要。校园绿化、美化要结合建筑景观和学生身心发展特点统一规划设计，以形成优美、人文、和谐的校园环境，充分发挥环境的育人作用。

4、体育活动场地与教学用房应有合理的间隔，并彼此联系便利。设有环形跑道的田径场地及球类场地，其长轴宜为南北方向。

5.校园内主要交通道路应根据学校人流、车流、消防要求布置。室内外水、电、气、热力、弱电系统等管线应根据校园总体规划合理设置并符合国家规范要求，同时按照防火规范要求设置消防设施。学校水、电、暖设施在设计中应科学合理，充分体现安全、节能要求。

6. 学校主要出入口不得紧靠交通主干道。校门外侧须留有缓冲地带并设置警示标志。有条件的学校要考虑设置一定规模的机动车临时停车场。

7、旗杆、旗台应设置在校园中心广场或主要运动场区等显要位置。

8.有条件的学校规划设计时应兼顾残疾学生的使用和安全，实现无障碍的要求。

三、学校建设用地标准

（一）学校建设用地组成

学校建设用地由建筑用地、体育用地、绿化用地和科技活动用地等组成。学校建设用地应根据所在区域的实际情况，按照节约和集约用地以及资源共享的原则合理进行规划配置。

1、建筑用地。建筑用地应满足相应学校规模所建教学用房、办公用房、生活用房所需用地。建筑用地按建筑容积率（建筑面积与建设用地之比）0.8计算。

2、体育用地。体育用地应满足相应学校所需田径、篮（排）球、乒乓球、体育器械等运动场地，以及课间操和课外活动场地所需用地。各类体育场地的设置与用地面积应符合表3-1的规定。

普通初级中学各类体育活动用地面积标准

表3-1                                                       单位：平方米

| 名称 | 18个班900人 |  | 24个班1200人 |  | 30个班1500人 |  | 36个班1800人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 规格 | 面积 | 数量 规格 | 面积 | 数量 规格 | 面积 | 数量 规格 | 面积 |
| 田径场地 | 250m | 7031 | 300m | 9150 | 300m | 9150 | 300m | 9150 |
| 篮球场（片） | 2 | 1216 | 3 | 1824 | 3 | 1824 | 4 | 2432 |
| 排球场（片） | 1 | 286 | 1 | 286 | 2 | 572 | 2 | 572 |
| 室外乒乓 球场地（张） | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  |
| 面积总计 |  | 8533 |  | 11260 |  | 11546 |  | 12154 |

说明：（1）田径场内设1～2个沙坑（长5～6米，宽2.75～4米，助跑道25～45米）。

（2）每6个班设置一个篮排球场，篮排球场设置比例为2：1，原则上不设在田径场内。

3、绿化用地。学校绿化用地包括学校集中绿地和室外自然科学园地等。普通初级中学集中绿地面积每生不低于4平方米。新建学校应留足绿化用地，绿化用地率不低于35%。

（二）学校建设用地面积

学校规划建设用地不宜低于表3-2的规定。

普通初级中学规划建设用地面积标准

表3-2                                               单位：平方米

| 项 目 | 规 模 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18班900人 | 24班1200人 | 30班1500人 | 36班1800人 |
| 建筑用地 | 9751 | 13200 | 17751 | 20286 |
| 体育用地 | 8533 | 11260 | 11546 | 12154 |
| 绿化用地 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
| 用地合计 | 21884 | 29260 | 35297 | 39640 |
| 生均占地 | 24.32 | 24.38 | 23.53 | 22.02 |

说明：（1）本标准面积不含校园四周代征土地面积。

（2）本表校园占地面积不含选配功能室、寄宿生食堂、餐厅、宿舍、自行车存放用

地等占地面积。

四、学校校舍建设标准

（一）校舍建筑组成

学校校舍由教学用房（含教学辅助用房）、办公用房和生活用房三部分组成。

1、教学及教学辅助用房指普通教室、专用教室和公共教学用房等。其中专用教室包括实验室、音乐教室、美术教室、语言教室、多媒体计算机教室、综合实践活动室及其辅助教室；公共教学用房包括多功能电教室、图书馆（室）、心理咨询室、体育活动室等公共教学用房及辅助用房。

2、办公用房包括办公室、会议室、文印室、档案室、广播社团办公室、卫生保健室、总务后勤用房等。

3、生活用房包括学校食堂、学生宿舍、管理员值班室、配电房、开水房及厕所等用房。

（二）校舍建筑面积

普通初级中学校舍建筑面积标准见表4-1。

普通初级中学校舍建筑面积标准

表4-1                                                              单位：平方米

| 项 目 | 平面利用系数 | 18班900人 |  | 24班1200人 |  | 30班1500人 |  | 36班1800人 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 使用 面积 | 建筑 面积 | 使用 面积 | 建筑 面积 | 使用 面积 | 建筑 面积 | 使用 面积 | 建筑 面积 |  |
| 教学及辅助用房 | 0.6 | 3110 | 5183 | 4328 | 7214 | 6083 | 10138 | 6877 | 11462 |  |
| 办公用房 | 0.6 | 558 | 930 | 698 | 1163 | 824 | 1373 | 952 | 1587 |  |
| 生活服 务用房 | 0.6 | 1013 | 1688 | 1310 | 2183 | 1614 | 2690 | 1908 | 3180 | 不含学生宿舍 |
| 校舍总 面积 |  | 4681 | 7801 | 6336 | 10560 | 8521 | 14201 | 9737 | 16229 |  |
| 校舍生均面积 |  | 5.20 | 8.67 | 5.28 | 8.80 | 5.68 | 9.47 | 5.41 | 9.02 |  |

说明：（1）本表校舍建筑的平面利用系数（K值）按0.6计算，平房校舍建筑的平面利用系数

（K值）应按0.8计算。

（2）本表数据不含选配功能室、寄宿生食堂、餐厅、宿舍、自行车存放用地等占地面

积。

（三）校舍用房面积

普通初级中学各类用房使用面积标准见附件1。

（四）校舍建筑标准

校舍建筑及附属设施建设要严格按照《中小学校建筑设计规范》（GBJ99-86）、《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标［2002］102号）及《中小学理科实验室装备规范》（JY/T0385-2006）等标准执行，符合国家的建筑设计规范、环保规范、安全规范、节能等标准的要求。

五、装备条件标准

学校装备应当满足教育教学的基本需要和学生学习、活动的实际需要，有利于提高教育教学质量，有利于促进学生全面发展。一般包括常规通用教学设备、学科专用教学设备、现代教育技术设备和学校办公、生活设备。配备时要本着经济、实用、便利、规范的要求，同时充分考虑设备的功能、特点、更新周期和利用效率等因素。

（一）常规通用教学设备

常规通用教学设备是指学生通用设备、常规教学设备和学校环境通用设备。其配置既要符合国家有关规范，又能满足教育教学活动的常规需要。

课桌、凳、橱柜、计算机等学生通用设备的配置，既要符合国家规格要求，又要满足初中段学生的生理和心理需求，做到安全、规范、适用。课桌椅应符合《学校课桌椅功能尺寸》标准（GB/T3976-2002）。黑板、板书工具、多媒体电教设备、计算机等教师常用教学设备的配置要适合各学科教学的需要和进行创新性教学活动的要求。温度调节、照明、通风、防火、隔音等教学环境与安全设备的配置，要能为师生提供安全、舒适、健康、安静的教学条件和学习环境。

（二）学科专用教学设备

学校需按照课程方案和课程标准的要求配置各学科专用教学设备。配备时要本着基本、先进、科学、适用的原则，适当考虑学科间的综合性和交叉性。各学科专用设备配备目录中标明选配或在配备数量上加括号的器材设备为选配器材设备，学校可根据实际情况选择配备。初中理科实验室设施、设备按《中小学理科试验室装备规范》（JY/T0385-2006）要求配备；其他专用教室以及公共教学用房需要的固定设施、设备，按《山东省初级中学实验室建设与配备标准》（鲁教基字〔2006〕14号）要求配备。

1、文科专用教学设备

配置文科专用教学设备，应适应文科教学的人文性、历史性、多样性和感悟性等特点，便于学生直观感受和师生互动。应配置满足初中进行语文、英语、历史、思想品德等课程教学实际需要的挂图、模型、卡片、用表、视听资料及教学软件等设备。具体配备标准见附件2。

2、理科专用教学设备

配置理科专用教学设备，应适应理科教学的科学性、准确性、客观性和操作性等特点，便于学生参与知识产生的过程，掌握科学方法，培养探索精神，有利于营造学科实验和体验过程的良好环境。应配置物理、化学、生物、数学、地理等学科教学实际需要的仪器设备、教学软件、药品、材料、工具，以及模型、标本、挂图、图片、演示器和实验安全保护用品等设备。教学仪器按国家最新颁发的《初中理科教学仪器配备标准》（JY/T 0386-2006）进行配备。其中选配设备按学校选用教材进行选用。

3、艺术科专用教学设备

配置艺术科专用教学设备，应能适应艺术教学的特点，便于学生操作、体验和感悟，满足教师多种形式的教学和学生多种艺术学习活动的需要。

音乐教学设备主要包括钢琴、无固定音高的打击乐器等乐器类设备，视听设备、音乐软件、电子节拍器等电教设备，音乐课教学挂图等传统教学设备。学校若开设专门舞蹈教室，其教学设备应主要包括：钢琴或电钢琴、把杆、照身镜、木质地板、磁性黑板、音像设备等。具体配备标准见附件3。

美术教学设备主要包括国画、版画、雕刻等教学所用的各种教学设备及材料；画架、画板、灯光器材、写生台及各种写生工具；视听设备、投影设备及教具、工具储备橱柜等。具体配备标准见附件4。

4、体育与健康教育专用教学设备

配置体育与健康教育专用教学设备，应本着规范、安全、耐用的原则合理配备，并及时补充。其主要设备包括能满足体操、田径、球类等课程教学所需要的运动器械，测量、计时工具和挂图、教学软件等。体育器材按照《中学体育器材设施配备目录》（教体艺厅〔2002〕11号）进行配备。

卫生保健设备的配置，应能够满足医务室完成学生发育和健康检查、治疗、卫生保健教育和管理等任务所需要的设备、器材及辅助材料。卫生室、保健室基本设备的配备标准见附件5。

5、综合实践活动教学设备

配置综合实践活动教学设备，应能满足初中开展的劳动技术教育，研究性学习活动和社会实践活动的需要，便于教师灵活组织教学和学生有效学习。主要包括开展种植、养殖、手工、制作、金工、维修、服装加工、烹饪等劳技专用教学设备（学校根据开设课程及教学需要选用）。此外，还应配备学校开展各种主题教学活动所需要的教具、模型、图表、教学软件等。具体配备标准见附件6。

（三）现代教育技术设备

学校应当根据现代教育教学技术手段发展的实际，配置以网络技术为代表的现代信息技术设备和其它现代教育技术的装备，以满足学生多种网络学习活动，教师多媒体教学和网络备课，以及学校现代化网络办公的需要。其主要设备包括电化教学设备、信息技术教育装备、校园网络装备和校园广播电视设备等。初中应配备满足信息技术课程和其他学科教学需要的计算机，每间多媒体网络计算机教室按最大班额每人一台的标准配备学生用机，专任教师用机达到每人1台。农村初级中学按照农村现代远程教育工程的要求，应建设卫星收视系统，配备卫星接收天线、卫星信号接收机、计算机等设备，用于接收国家和省通过卫星播放的教学资源。有条件的学校可以利用网络下载国家和省播放的教学资源。具体配备标准见附件7。

（四）图书馆设备

学校图书装备应按教育部《中小学图书馆(室)规程(修订)》（教基[2003]5号）规定配备必要的图书资料。同时配置能满足正常阅览和管理需要的各类藏书设备、阅览设备、安全防护设备、图书管理信息软件和必要的办公设备。有条件的学校可增设电子阅览室，增加电子图书、音像视听资料的配备，并逐步实行计算机管理，与校园网相结合，实现电子图书资源共享。馆藏图书内容应以有益于学生身心健康发展的各类图书及教师使用的教育教学理论书籍及工具书为主。各种馆藏图书、期刊、电子出版物等必须是国家合法出版物。馆藏图书应按规定及时剔旧、更新。一般每年新增图书比例应不少于藏书标准的l％。图书馆（室）藏书配备标准见附件8。

（五）办公及生活设备

学校应根据学校规模和现代化管理的需要，配备办公设备和生活服务必备设备。

办公设备包括用于办公的桌椅、资料柜、作业柜、储物柜、计算机、电话、打印机、一体化速印机等必要设备。生活设备包括卫生用具、食堂餐厅设备、学生及单身教职工宿舍设施、锅炉房设备等各种必要的生活服务设备。

办公及生活设备由学校本着安全、规范、耐用，能满足办公、生活和现代化管理需要的原则配置。

六、师资配备标准

按国家和省编制标准、教师资格制度和职业（执业）资格制度规定，为学校配备合格专任教师、实验人员和管理及工勤人员，切实满足教育教学活动、教学管理工作的需要。新补充教师，初中应具备本科及以上学历，且专任教师、学科、年龄、职称、性别等结构合理。教师要按规定参加国家和省规定的各种职后培训，逐步提高学历层次和业务水平。

七、公用经费标准

各地要全面落实义务教育经费保障新机制，不断提高农村义务教育阶段中小学公用经费保障水平，及时、足额将公用经费下达到学校，并安排一定的专项经费，加大对农村学校和城市薄弱学校的投入力度，促进学校均衡发展，使其尽快达到基本办学条件标准。

附件：1. 山东省普通初级中学各类用房使用面积标准

2. 山东省普通初级中学文科专用教学设备配备标准

3. 山东省普通初级中学音乐专用教学设备配备标准

4. 山东省普通初级中学美术专用教学设备配备标准

5. 山东省普通初级中学卫生保健专用设备配备标准

6. 山东省普通初级中学综合实践活动教学设备配备

标准

7. 山东省普通初级中学现代教育技术设备配备标准

8. 山东省普通初级中学图书资料配备标准

附件1：

山东省普通初级中学各类用房使用面积标准

单位 :平方米

| 用房名称 | 每间 面积 | 18班900人 |  | 24班1200人 |  | 30班1500人 |  | 36班1800人 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 |  |
| 一、教学及辅助用房 |  |  | 3110 |  | 4328 |  | 6083 |  | 6877 |  |
| 1.普通教室 | 67 | 18 | 1206 | 24 | 1608 | 30 | 2010 | 36 | 2412 |  |
| 2.专用教室 |  |  | 1216 |  | 1826 |  | 2059 |  | 2281 |  |
| 物理实验室/探究实验室 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 | 2 | 192 | 3 | 288 |  |
| 物理仪器室 | ≧23 | 1 | 23 | 2 | 46 | 2 | 46 | 2 | 46 |  |
| 物理准备室 | ≧18 | 1 | 18 | 2 | 36 | 2 | 36 | 2 | 36 |  |
| 化学实验室/探究实验室 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 | 2 | 192 |  |
| 化学仪器室 | ≧23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 2 | 46 | 2 | 46 |  |
| 化学准备室 | ≧18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 2 | 36 | 2 | 36 |  |
| 化学药品室 | ≧23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 |  |
| 危险药品室（化） | ≧8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |
| 生物实验室/探究实验室 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 | 2 | 192 | 2 | 192 |  |
| 生物仪器室 | ≧23 | 1 | 23 | 2 | 46 | 2 | 46 | 2 | 46 |  |
| 生物准备室 | ≧18 | 1 | 18 | 2 | 36 | 2 | 36 | 2 | 36 |  |
| 理、化、生实验员室(也可与准备室合用) | 人均6㎡ |  | 18 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  |
| 培养室（生） | ≧43 | （1） | （43） | （1） | （43） | （1） | （43） | （1） | （43） |  |
| 多媒体计算机室 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 | 2 | 192 | 3 | 288 |  |
| 计算机辅房 | 30 | 1 | 30 | 2 | 60 | 2 | 60 | 3 | 90 |  |
| 计算机资料室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |
| 机器人实验室/准备室 | 选配 | 根据实际需要确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 语言实验室 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 | 2 | 192 | 2 | 192 |  |
| 音乐室 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 | 2 | 192 |  |
| 器乐排练室 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 |  |
| 音乐器材室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |
| 舞蹈室 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 |  |
| 美术（书法）室 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 | 2 | 192 | 2 | 192 |  |
| 美术器材室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |
| 历史（地理）室 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 |  |
| 3.公用教学用房 |  |  | 688 |  | 894 |  | 2014 |  | 2184 |  |
| 综合电教室 |  |  | 190 |  | 190 |  | 230 |  | 320 |  |
| 电教器材室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |
| 网络中心 |  | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |  |
| 综合实践活动室 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 | 2 | 192 | 2 | 192 |  |
| 活动器材室 | 30 | 1 | 30 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 |  |
| 生物园地 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 地理园地 |  | (1) |  | （1） |  | （1） |  | （1） |  |  |
| 图书阅览室 |  |  | 260 |  | 340 |  | 420 |  | 500 |  |
| 心理咨询室 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |  |
| 体育活动室 |  |  |  |  | (1000) |  | 1000 |  | 1000 |  |
| 体育器材室 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |  |
| 二、办公用房 |  |  | 558 |  | 698 |  | 824 |  | 952 |  |
| 教学办公室 | 4/人 |  | 228 |  | 304 |  | 380 |  | 456 |  |
| 行政办公室 | 14 | 9 | 126 | 11 | 154 | 13 | 182 | 15 | 210 |  |
| 会议接待室 |  |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  |
| 德育展览室 |  | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |
| 广播社团办公室 |  | 1 | 28 | 1 | 34 | 1 | 40 | 1 | 46 |  |
| 卫生保健室 | 14 | 1 | 14 | 2 | 28 | 2 | 28 | 2 | 28 |  |
| 总务仓库 |  |  | 40 |  | 46 |  | 52 |  | 60 |  |
| 传达值宿室 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 |  |
| 三、生活用房 |  |  | 1013 |  | 1310 |  | 1614 |  | 1908 |  |
| 教工单身宿舍 |  |  | 101 |  | 130 |  | 166 |  | 192 |  |
| 学校食堂、餐厅 | 1.5/生 |  | 675 |  | 900 |  | 1125 |  | 1350 | 按学生的50%计 |
| 学生宿舍 |  | 按寄宿生生均面积不小于3㎡设置 |  |  |  |  |  |  |  | 另计 |
| 开水房 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  |
| 锅炉房 |  | 根据需要设置 |  |  |  |  |  |  |  | 另计 |
| 浴室 |  | 根据需要设置 |  |  |  |  |  |  |  | 另计 |
| 汽车库 |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  |
| 配电室 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |  | 24 |  |
| 厕所 |  |  | 149 |  | 192 |  | 235 |  | 278 |  |
| 总计 |  |  | 4681 |  | 6336 |  | 8521 |  | 9737 |  |

说明：经济欠发达地区农村初中理、化、生探究实验室可选配。

附件2：

山东省普通初级中学文科

专用教学设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格型 号功能 | 单位 | 数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 18班 | 24班 | 30班 | 36班 |
| 一、初中语文教学设备配置标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初中语文多媒体教学软件 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 初中语文教学视听资料 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 二、初中英语教学设备配置标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初中英语教学卡片 |  | 套 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 初中英语教学挂图 |  | 套 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 初中英语多媒体教学软件 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 初中英语教学视听资料 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 三、初中历史教学设备配置标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 殷墟甲骨文字模型 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 汉竹、木简模型 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 地动仪模型 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 人面鱼纹彩陶盆模型 |  | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 货币模型 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 曲辕犁模型 |  | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 北京人头部复原模型 |  | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 司母戊鼎模型 |  | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 四羊方尊模型 |  | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 中国历史（古代、近现代）教学挂图 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 世界历史（古代、近现代）教学挂图 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 中国历史（古代、近现代）多媒体教学软件 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 世界历史（古代、近现代）多媒体教学软件 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 初中历史教学视听资料 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 四、初中思想品德教学设备配置标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初中思想品德教学挂图 |  | 套 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 初中思想品德多媒体教学软件 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 初中思想品德教学视听资料 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |

附件3：

山东省普通初级中学音乐

专用教学设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 18班 | 24班 | 30班 | 36班 |  |
| 1 | 钢琴 | 88键 | 架 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有条件的学校可按音乐专业教室数配备 |
| 2 | 口琴 |  | 只 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3 | 打击乐器 | 碰铃、串铃、三角铁、铃鼓、双响筒、蛙鸣器、响板、沙锤、大锣、小锣、大钹、小钹、大鼓、小鼓、小军鼓、木鱼、铝(钢)板琴 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | 有条件的学校可按音乐专业教室数配备 |
| 4 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 只 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 竖笛乐队 |  | 套 | （1） | （1） | （1） | （1） |  |
| 6 | 竖笛 | 高音 | 只 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 7 | 手风琴 | 120贝斯 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 电子琴 | 61键 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | 架子鼓 | 七鼓 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | 萨克斯 | Eb或Bb | 只 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 电吉他 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | 音响系统 | CD、功放、音箱、卡座等 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | 有条件的学校可按音乐专业教室数配备 |
| 13 | 六面体凳 | 不小于300mmx350mmx400mm | 个 | 50 | 50 | 50 | 50 | 可代用 |
| 14 | 音乐家挂图 |  | 套 | 按教室数配 |  |  |  |  |
| 15 | 乐器挂图 |  | 套 | 按教室数配 |  |  |  |  |
| 16 | 识谱知识挂图 |  | 套 | 按教室数配 |  |  |  |  |
| 17 | 初中音乐多媒体教学软件 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

附件4：

山东省普通初级中学美术

专用教学设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 18班 | 24班 | 30班 | 36班 |  |
| 1 | 电子绘画板 | 学生用，不小于512级压力，无线无源压感笔，工作区域不小于92mm×127mm | 套 | (50) | (50) | (50) | (50) | 与计算机教室配套使用 |
| 2 | 电子绘画板 | 教师用，不小于512级压力，无线无源压感笔，工作区域不小于150mm×200mm | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 电窑 | 电脑控温 | 座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 与劳技共用 |
| 4 | 拉坯机 | 自动调速带有漏电保护装置 | 台 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 5 | 转台 | D=295mm，d=250mm | 台 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |
| 6 | 泥板机 |  | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) |  |
| 7 | 练泥机 | 220v、1.5Kw | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) |  |
| 8 | 金工工具 |  | 套 | 21 | 21 | 21 | 21 | 与劳技共用 |
| 9 | 木工工具 |  | 套 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |
| 10 | 版画用具 | 含胶棍、木蘑托、笔刀、笔刀刀片、木刻刀、油石 | 套 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 11 | 纸工工具 |  | 套 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 12 | 小型版画机 | 8开，实心通轴，适用于纸版、木版、铜版画 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 13 | 泥塑工具 | 含刮板、拍板、泥塑刀、刮刀、切割线、环形刀、喷壶 | 套 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 14 | 绘图工具 |  | 套 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 15 | 中国画工具 | 含笔洗、笔架、砚台、墨、毛笔、画毡、梅花调色盘、镇尺、笔帘 | 套 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 16 | 调色盒 |  | 个 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 17 | 调色盘 |  | 块 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 18 | 画板 |  | 块 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 19 | 画架 |  | 个 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 20 | 木制关节人 |  | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 21 | 写生灯 |  | 个 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 22 | 写生台 |  | 张 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 23 | 衬布 |  | 块 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 24 | 石膏像 |  | 个 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 25 | 石膏几何形体 | 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 26 | 静物 | 蜡果六件、器皿十六件、玩具等四件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 27 | 陶瓷样本 | 中国各大名窑实物(仿)十四件及简介，可陈设、展示、欣赏 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 28 | 民间美术样本 | 能够体现中国传统民族文化特点实物(仿)三十三件及简介 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 29 | 镜框 | 600mm×450mm、 600mm×900mm | 套 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 30 | 工作台 | 多人工作台 | 个 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 31 | 白板 |  | 块 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 32 | 油画箱 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 33 | 初中美术教学挂图 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

附件5：

山东省普通初级中学卫生保健

专用设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊查床 |  | 张 | 1 |  |
| 2 | 身高坐高计 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 体重秤 | 杠杆式 | 台 | 1 |  |
| 4 | 肺活量计 | 翻转式 | 台 | 1 | 可与体育器械共用 |
| 5 | 紫外线灯 | 移动式 | 台 | 2 |  |
| 6 | 落地蛇形灯 | 不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 7 | 握力计 | 电子 | 个 | （1） |  |
| 8 | 综合急救箱 |  | 个 | 1 |  |
| 9 | 污物箱 | φ300mm | 个 | 2 |  |
| 10 | 器械缸 | φ90mm×高100mm | 个 | 1-6 | 根据需要增添 |
| 11 | 方盘 | 310mm×240mm | 个 | 1-3 | 根据需要增添 |
| 12 | 带盖方盘 | 230mm×150mm | 个 | 1-3 | 根据需要增添 |
| 13 | 高压消毒锅 | 15L，手提电热式 | 个 | 1 |  |
| 14 | 医用镊子 | 12.5cm～25cm | 套 | 1 |  |
| 15 | 医用剪刀 | 12种，140mm～220mm | 套 | 1 |  |
| 16 | 额镜 |  | 个 | 1 |  |
| 17 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 2 |  |
| 18 | 听诊器 |  | 支 | 2 |  |
| 19 | 叩诊锤 | 不锈钢支架 | 个 | 1 |  |
| 20 | 串镜片 |  | 盒 | 1 |  |
| 21 | 音叉 | 钢质 | 个 | 1 |  |
| 22 | 酒精灯 |  | 个 | 1 |  |
| 23 | 冲眼壶 | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 24 | 受水器 | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 25 | 贮槽 | 20号，不锈钢 | 个 | 2 |  |
| 26 | 异物针 |  | 套 | 1 |  |
| 27 | 卫生箱 | 高250mm×长330mm | 个 | 1 |  |
| 28 | 胸围尺 | 软皮尺 | 条 | 2 |  |
| 29 | 测径规 | 钢质 | 个 | 1 |  |
| 30 | 对数灯光视力表 | 三合一2500mm | 个 | 1 |  |
| 31 | 辨色图谱 |  | 本 | 1 |  |
| 32 | 课桌椅测量尺 | 木质 | 根 | 1 |  |
| 33 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 1 |  |
| 34 | 计算器 | 十六位 | 台 | 1 |  |
| 35 | 担架 | 小型折叠式 | 副 | 1 |  |
| 36 | 双拐 | 铝合金 | 副 | (1) |  |
| 37 | 体温计 |  | 只 | 5 |  |
| 38 | 压舌板 |  | 只 | 10 |  |
| 39 | 诊察桌 |  | 张 | 1 |  |
| 40 | 诊察凳 |  | 个 | 2-4 |  |
| 41 | 注射器 | 1ml、2ml、5ml、10ml、25ml、50ml | 只 | 根据需要配备 |  |
| 42 | 止血带 |  | 条 | 根据需要配备 |  |
| 43 | 药品柜 |  | 个 | 根据需要配备 |  |
| 44 | 口镜 | 27平光/放大 | 支 | 1 |  |
| 45 | 皮脂厚度测量仪 |  | 台 | 1 |  |
| 46 | 健康档案橱 |  | 个 | 根据需要配备 |  |

附件6：

山东省普通初级中学综合实践

活动教学设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 18班 | 24班 | 30班 | 36班 |  |
| 1 | 陶工—设计与制作 |  |  |  |  |  |  | 开设此项目的学校配置 |
| 1.1 | 拉坯机 | 自动调速带有漏电保护装置 | 台 | 10 | 10 | 10 | 10 | 与美术共用 |
| 1.2 | 电窑 | 电脑控温 | 座 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.3 | 烘干机 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.4 | 转台 | D=295mm，d=250mm | 台 | 25 | 25 | 25 | 25 | 与美术共用 |
| 1.5 | 陶工工具 |  | 套 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 2 | 木工—设计与制作 |  |  |  |  |  |  | 开设此项目的学校配置 |
| 2.1 | 木工工作台 |  | 台 | 25 | 25 | 25 | 25 | 与金工工作台合用 |
| 2.2 | 木工工具 |  | 套 | 25 | 25 | 25 | 25 | 与美术共用 |
| 2.3 | 台虎钳 | 60mm | 台 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 3 | 金工—设计与制作 |  |  |  |  |  |  | 开设此项目的学校配置 |
| 3.1 | 金工工作台 |  | 台 | 25 | 25 | 25 | 25 | 与木工工作台合用 |
| 3.2 | 金工工具 |  | 套 | 25 | 25 | 25 | 25 | 与美术共用 |
| 3.3 | 游标卡尺 |  | 把 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 3.4 | 简易平台 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.5 | 台虎钳 | 旋转式，100mm～200mm | 台 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |
| 3.6 | 车床 | 小型 | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) | 与木工共用 |
| 3.7 | 台钻 | 小型 | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) |  |
| 3.8 | 砂轮机 | 单相，300W，3000vpm | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) |  |
| 4 | 电子制作、电子控制技术 |  |  |  |  |  |  | 与家用电工技术共用 |
| 4.1 | 电子制作工具 |  | 套 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 4.2 | 电子操作台 | 24V，双人 | 台 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 4.3 | 电子信号测试工具 | 信号源、高低频信号发生器、示波器 | 套 | 6 | 6 | 6 | 6 | 可与物理学科合用 |
| 5 | 种植技术 |  |  |  |  |  |  | 开设此项目的学校配置 |
| 5.1 | 小型种植工具 |  | 套 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 5.2 | 种植工具 |  | 套 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 5.3 | 喷壶 | 大小各一 | 套 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |
| 5.4 | 筛子 | 大小各一 | 套 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |
| 5.5 | 喷雾器 |  | 付 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |
| 5.6 | 花盆 |  | 套 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 5.7 | 无土栽培盆 |  | 个 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 5.8 | 盆景制作用具 |  | 套 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 5.9 | 育种育苗箱 |  | 个 | 8 | 10 | 10 | 10 |  |
| 5.10 | 育种盆 |  | 个 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 6 | 养殖技术 |  |  |  |  |  |  | 开设此项目的学校配置 |
| 6.1 | 饲养用具 |  | 套 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 6.2 | 防治疫病用具 |  | 套 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 6.3 | 鱼类养殖箱 |  | 个 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 6.4 | 鱼类养殖用具 |  | 套 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 6.5 | 加氧机 |  | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 7 | 器械维修技术 |  |  |  |  |  |  | 开设此项目的学校配置 |
| 7.1 | 自行车零配件 |  | 套 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |
| 7.2 | 自行车 |  | 辆 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |
| 7.3 | 自行车维修工具 |  | 套 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 7.4 | 通用水暖器材 |  | 套 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 7.5 | 水暖维修工具 |  | 套 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 8 | 服装缝纫及其设计 |  |  |  |  |  |  | 开设此项目的学校配置 |
| 8.1 | 缝纫机 |  | 台 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 8.2 | 锁边机 |  | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 8.3 | 缝纫机维修工具 |  | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 8.4 | 裁剪工具 |  | 套 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
| 8.5 | 裁剪工作台 |  | 个 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 8.6 | 人体模特 |  | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 8.7 | 服装设计软件 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | 烹饪技术 |  |  |  |  |  |  | 开设此项目的学校配置。专用教室安装排风扇等排烟设施。 |
| 9.1 | 炊具 |  | 套 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 9.2 | 炉具 |  | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 9.3 | 餐具 |  | 套 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 9.4 | 电冰箱 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9.5 | 消毒柜 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | 家用电工技术 |  |  |  |  |  |  | 开设此项目的学校配置 |
| 10.1 | 电能表 | 单相 | 只 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 10.2 | 数字多用电表 |  | 只 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 10.3 | 漏电保护器 |  | 只 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 10.4 | 照明电路线路板 |  | 套 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 10.5 | 电工工具箱 |  | 套 | 25 | 25 | 25 | 25 | 与电子制作技术共用 |
| 11 | 研究性学习社会实践 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 录音机 |  | 只 | 1 | 2 | 3 | 3 | 可与现代教育技术教学设备共用 |
| 11.2 | 数码照相机 |  | 台 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |
| 11.3 | 摄像机 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

说明：学校如果开设其他技术专业，由学校根据需要配备

附件7：

山东省普通初级中学现代教育

技术设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 18班 | 24班 | 30班 | 36班 |  |
| 1 | 学生用计算机 |  | 台 | 50 | 100 | 100 | 150 | 应适当多配部分备用计算机 |
| 2 | 教师用计算机（服务器）、交换机 |  | 套 | 1 | 2 | 2 | 3 | 与计算机网络教室配套 |
| 3 | 专任教师用计算机 |  |  | 专任教师每人一机 |  |  |  |  |
| 4 | 办公用计算机 |  | 台 | 6 | 8 | 10 | 12 | 保障教务、学籍、人事、财务、资产管理等专用 |
| 5 | 资源库 |  |  | 300G以上 |  |  |  | 与各学科文字教材配套,包括光盘 |
| 6 | 校园网 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 说明:(1) |
| 7 | 校园闭路电视系统 |  | 套 | (1) | (1) | (1) | (1) |  |
| 8 | 多媒体教室设备 |  | 套 | 专用教室数 |  |  |  | 普通教室选配 说明:(1) |
| 9 | 卫星接收设备 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 农村初中必配（可通过网络实现相同功能），其他选配 |
| 10 | 机器人专用设备 |  | 套 | 根据实际需要配备 |  |  |  | 选配 |
| 11 | 视频编辑系统 |  | 套 | (1) | (1) | (1) | (1) |  |
| 12 | 摄像机 |  | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 各学科共用；摄像机至少含一台DV机 |
| 13 | 录像机 |  | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 14 | 影碟机 | DVD | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 15 | 电视机 |  | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 16 | 照相机 | 数码 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 17 | 照相机 | 机械式，胶卷 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | 收录机 |  | 台 | 根据实际需要配备 |  |  |  |  |
| 19 | 录音笔 |  | 支 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 20 | 幻灯机 |  | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) |  |
| 21 | 扫描仪 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 各学科共用，打印机与办公用计算机配套。 |
| 22 | 打印机 |  | 台 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 23 | 复印机 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 24 | 速印一体机 |  | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) |  |

说明：

（1）校园网设备主要包括服务器、路由器、交换机、系统（应用）软件等（参照教育部《初、中等学校校园网建设规范》要求执行）。

（2）多媒体教室设备主要包括大屏幕显示设备（投影机、大屏幕背投电视、等离子电视机及液晶电视机）、银幕、计算机、视频展示台、话筒、功率放大器、音箱等，有条件的学校可配备中央控制台。综合电教室按上述标准配备；有条件学校可为普通教室配备多媒体设备，普通教室及各学科专用教室、实验室多媒体设备可只配备显示设备、计算机、视频展示台等。

- （3）学科专用仪器目录中所列现代教育技术设备与本项中设备重复的，不再重复配备。

附件8：

山东省普通初级中学图书资料配备标准

普通初级中学图书室（馆）藏书标准

表7-1

| 标准 项 目 | 数量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生均藏书（册） | ≥40 |  | 经济欠发达地区的农村初中不少于25册 |
| 工具书、教学参考书（种） | 180 |  | 经济欠发达地区的农村初中不少于120种 |
| 报刊杂志（种） | 80 |  | 经济欠发达地区的农村初中不少于60种 |
| 音像资料、电子图书 |  | 适 当 配 备 |  |

说明：在藏书中每种书籍复本不超过5册。

普通初级中学藏书分类比例表

表7-2

| 部 类 |  | 分类比例 |
| --- | --- | --- |
| 五大部类 | 22个基本部类 |  |
| 第一大类 | A.马列主义、毛泽东思想、邓小平理论 | 1% |
| 第二大类 | B.哲学、宗教 | 2% |
| 第三大类 | C.社会科学总论 | 61% |
|  | D.政治法律 |  |
|  | E.军事 |  |
|  | F.经济 |  |
|  | G.文化、科学、教育、体育 |  |
|  | H.语言、文字 |  |
|  | I.文学 |  |
|  | J.艺术 |  |
|  | K.历史、地理 |  |
| 第四大类 | N.自然科学总论 | 26% |
|  | O.数学科学和化学 |  |
|  | P.天文学、地球科学 |  |
|  | Q.生物科学 |  |
|  | R.医药、卫生 |  |
|  | S.农业科学 |  |
|  | T.工业技术 |  |
|  | U.交通运输 |  |
|  | V.航空、航天 |  |
|  | X.环境科学、安全科学 |  |
| 第五大类 | Z.综合性图书 | 10% |

山东省普通小学基本办学条件标准

（试行）

目   录

一、总则

二、学校设置与规划

（一）学校设置

（二）学校规模

（三）校园规划设计

三、学校建设用地标准

- 学校建设用地组成

1．建设用地

2．体育用地

3．绿化用地

（二）学校建设用地面积

四、学校校舍建设标准

- 校舍建筑组成

1．教学及教学辅助用房

2．办公用房

3．生活用房

（二）校舍建筑面积

（三）校舍用房面积

（四）校舍建筑标准

五、学校装备条件标准

（一）常规通用教学设备

- 学科专用教学设备

1．语文、英语和品德学科专用教学设备

2．数学、科学学科专用教学设备

3．艺术科专用教学设备

4．体育与健康教育专用教学设备

5．综合实践活动教学设备

（三）现代教育技术设备

（四）图书资料配备

（五）办公及生活设备

六、师资配备标准

七、公用经费标准

附件：1. 山东省普通小学各类校舍用房使用面积标准

2. 山东省普通小学语文、英语和品德学科专用教学

设备配备标准

3. 山东省普通小学艺术科专用教学设备配备标准

4. 山东省普通小学卫生保健与健康教育专用设备配

备标准

5. 山东省普通小学综合实践活动教学设备配备标准

6. 山东省普通小学现代教育技术设备配备标准

7. 山东省普通小学图书（阅览）室配备标准

山东省普通小学基本办学条件标准

（试行）

一、总则

为贯彻落实科学发展观，全面实施素质教育，适应教育现代化、教育改革与发展的需要，满足新课程实施对校园建设、师资、设施配备等办学条件的要求，创设有利于学生全面发展的育人环境，进一步促进义务教育均衡发展，推动小学办学条件科学化、规范化、标准化建设，根据国家有关法律、法规和山东省经济社会和教育发展规划，特制定《山东省普通小学基本办学条件标准（试行）》（以下简称《标准》）。

本《标准》是各级政府规划、设置和管理学校的重要依据，也是评价办学条件的标准。《标准》所规定的各项办学条件是举办全日制普通小学教育应当执行的基本标准。在达到《标准》的基础上，学校应逐步提高相关办学条件指标，以充分满足教育教学及学校发展的需要。新建学校土地规划和校舍建筑应不低于《标准》要求，原有学校应参照《标准》逐步改建和扩建。

《标准》实施应遵循分级负责、分类推进、分步实施的原则。省教育行政部门负责统筹协调和监督、指导《标准》的实施；各市、县（市、区）政府负责《标准》的组织实施工作。

本《标准》适用于各类普通小学和九年一贯制学校小学部分。

二、学校设置与规划

（一）学校设置

1.普通小学要立足本地实际，根据城市、城镇和乡村建设规划的要求，结合城镇化推进程度和人口发展规划，尤其是学龄人口数量及其增减的发展趋势，综合考虑交通、环境等因素，实事求是、科学合理地设置或调整学校布点，使学校适应现代教学特点，具有适宜规模和可持续发展空间。

2.学校设置要充分照顾学生就学便利，学校服务半径应以就近入学、方便学生就学为原则。原则上，农村根据乡镇的面积、地理特点和交通条件，尽量减少小学处数，小学生的走读半径一般为2公里。对农村边远山区、交通不便地区要适当保留小学和教学点。城市小学设学布点必须与城市扩建和小区建设同步规划。同时，应充分考虑外来务工人员子女（暂住人口）和流动人口子女入学问题，其新建住宅区或者居民点应根据规划的居住人口和外来人口学龄儿童进行测算，配套建设规模适宜的小学。县级人民政府根据需要可设置寄宿制学校。

3.新建学校应选在交通方便、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段。应避开高层建筑的阴影区、地震断裂带、山丘地区的滑坡段、悬崖边及崖底、河湾及泥石流地区、水坝泄洪区等不安全地带。架空高压输电线、高压电缆及通航河道等不得穿越校区。

4.学校设置应避开集贸市场、公共娱乐场所、医院传染病房、太平间、气源调压站、高压变配电所、垃圾场及公安看守所等不利于学生学习和身心健康以及危及学生安全的场所。

5.学生上学路线不应跨越无立交设施的铁路干线、高速公路及车流量大的城市主干道。

6.鼓励有条件的地方设置九年一贯制学校。

（二）学校规模

为保证学校教育质量、管理效率和办学效益，学校规模（班数规模、在校生规模、用地及建设规模）一般应控制在一定范围以内。小学每班学生人数原则上不超过45人，有条件的地方可以开展小班化教学。全日制普通小学适宜办学规模及班额标准见表2－1。

全日制普通小学适宜办学规模及班额标准

表2－1

| 规模 学校类型 | 适 宜 规 模 |  |  | 班额人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 每年级班数 | 班级规模 | 学生规模 |  |
| 初小（教学点） | 低年级学生就近入学。 |  |  | ≤30 |
| 完全小学 | 2～6 | 12～36 | 540～1620 | ≤45 |
| 九年一贯制学校（小学） | 2～4 | 12～24 | 540～1080 | ≤45 |

（三）校园规划设计

1.校园规划与设计应严格执行国家现行建设标准和建筑设计规范。新建、改建、扩建学校，必须先规划后建设，履行报批手续。

2.校园总体规划设计应因地制宜，合理利用地形、地貌，并根据需要适当预留发展用地。校园总平面设计宜按教学、办公、体育运动、生活等不同功能进行分区，合理布局。

3.校园建筑应合理组合，集中紧凑。建筑形式、建筑风格和室内布局等要力求体现学校文化的内涵和时代特色，适应素质教育的需要。校园绿化、美化应结合建筑景观和学生身心发展特点统一规划设计，以形成优美、人文、和谐的校园环境，充分发挥环境的育人作用。

4、体育活动场地与教学用房应有合理的间隔，并彼此联系便利。设有环形跑道的田径场地及球类场地，其长轴宜为南北方向。

5.校园内主要交通道路应根据学校人流、车流、消防要求布置。室内外水、电、气、热力、弱电系统等管线应根据校园总体规划合理设置并符合国家规范要求，同时按照防火规范要求设置消防设施。

6.学校主要出入口不得紧靠交通主干道。校门外侧应留有缓冲地带并设置警示标志。有条件的学校应考虑设置一定规模的机动车临时停车场。

7.旗杆、旗台应设置在校园中心广场或主要运动场区等显要位置。

8.有条件的学校规划设计时应兼顾残疾学生的使用和安全，实现无障碍的要求。

三、学校建设用地标准

（一）学校建设用地组成

学校建设用地由建筑用地、体育用地、绿化用地等组成。学校建设用地应根据所在区域的实际情况，按照节约和集约用地以及资源共享的原则合理进行规划配置。

1、建筑用地。建筑用地应满足相应学校规模所建教学用房、办公用房和生活用房等建筑所需用地。建筑用地按建筑容积率（建筑面积与建筑用地之比）0.7计算。

2、体育用地。体育用地应满足相应学校所需田径场（含环形跑道和直跑道），篮（排）球、乒乓球、体育器械等运动场地，以及课间操和课外活动场地所需用地。各类体育场地的设置与用地面积应符合表3-1的规定。

小学体育场地配备标准

表3－1                                                            单位：平方米

| 项目 名称 | 12班 |  | 18班 |  | 24班 |  | 30班 |  | 36班 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 |
| 田径场（环形跑道） | 1 | 5394（200米环形跑道100米直跑道） | 1 | 7031（250米环形跑道100米直跑道） | 1 | 9105（300米环形跑道100米直跑道） | 1 | 9105（300米环形跑道100米直跑道） | 1 | 9105（300米以上环形跑道100米直跑道） |
| 篮球场（片） | 1 | 608 | 2 | 1216 | 2 | 1216 | 3 | 1824 | 4 | 2432 |
| 排球场（片） | 1 | 286 | 1 | 286 | 2 | 572 | 2 | 572 | 2 | 572 |
| 室外乒乓球台（张） | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  |
| 用地总面积 |  | 6288 |  | 8533 |  | 10893 |  | 11501 |  | 12109 |

说明：

（1）田径场内设足球场和1～2个沙坑（长5～6米，宽2.75～4米，助跑道25～45米）。

（2）每6个班设置一个篮排球场，篮排球场设置比例为2：1，原则上不设在田径场内。

3、绿化用地。学校绿化用地包括集中绿地和室外自然科学园地等。普通小学绿化用地面积不低于3平方米/生，见表3－2。新建学校需留足绿化用地，绿化用地率不低于35%。

（二）学校建设用地面积

普通小学校园规划建设用地面积不宜低于表3-2的规定。

普通小学校园规划建设用地面积

表3－2                                                         单位：平方米

| 项目名称 | 12班540人 |  | 18班810人 |  | 24班1080人 |  | 30班1350人 |  | 36班1620人 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑 面积 | 用地 面积 | 建筑 面积 | 用地 面积 | 建筑 面积 | 用地 面积 | 建筑 面积 | 用地 面积 | 建筑 面积 | 用地 面积 |  |
| 建筑用地 | 4297 | 6139 | 5638 | 8054 | 7517 | 10739 | 9390 | 13414 | 10773 | 15390 |  |
| 体育用地 |  | 6288 |  | 8533 |  | 10893 |  | 11501 |  | 12109 |  |
| 绿化用地 |  | 1620 |  | 2430 |  | 3240 |  | 4050 |  | 4860 |  |
| 用地总面积 |  | 14047 |  | 19017 |  | 24872 |  | 28965 |  | 32359 |  |
| 生均面积 |  | 26.01 |  | 23.48 |  | 23.03 |  | 21.46 |  | 19.97 |  |

说明：

（1）表3－2依据学校校舍建筑面积标准和体育、绿化用地标准测算而成。其面积不含校园四

周代征土地面积。

（2）表中建筑用地不含学生宿舍等生活用房和选配功能室等建筑用地面积。

四、学校校舍建设标准

（一）校舍建筑的组成

学校校舍由教学用房（含教学辅助用房）、办公用房和生活用房三部分组成。

1、教学及教学辅助用房指普通教室、专用教室和公共教学用房等。其中专用教室包括科学实验室/科学活动室、音乐教室、舞蹈教室、美术教室、书法教室、语言实验室、多媒体网络计算机室、综合实践活动室等专用教室及其辅助用房；公用教学用房包括综合电教室、图书（阅览）室、心理咨询室、体育活动室等公共教学用房及辅助用房。

2、办公用房指能够满足教育教学管理所需要的教学办公室、行政办公室、广播社团办公室、会议接待室、卫生保健室、总务仓库、维修管理室、档案室、文印室以及传达值班室等用房。

3、生活用房指学校宿舍、食堂、开水房、配电室及厕所等用房。

（二）校舍建筑面积

普通小学校舍建筑面积标准见表4－1。

普通小学校舍建筑面积标准

表4－1                                                        单位：平方米

| 项目名称 | 12班540人 |  | 18班810人 |  | 24班1080人 |  | 30班1350人 |  | 36班1620人 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 使用面积 | 建筑 面积 | 使用面积 | 建筑 面积 | 使用面积 | 建筑 面积 | 使用面积 | 建筑 面积 | 使用面积 | 建筑 面积 |  |
| 教学及辅助用房 | 1770 | 2950 | 2302 | 3837 | 3148 | 5247 | 3962 | 6603 | 4512 | 7520 |  |
| 办公用房 | 342 | 570 | 422 | 703 | 512 | 853 | 616 | 1027 | 707 | 1178 |  |
| 生活服务 用房 | 466 | 777 | 659 | 1098 | 850 | 1417 | 1056 | 1760 | 1245 | 2075 |  |
| 总面积 | 2578 | 4297 | 3383 | 5638 | 4510 | 7517 | 5634 | 9390 | 6464 | 10773 |  |
| 生均面积 | 4.77 | 7.96 | 4.18 | 6.96 | 4.18 | 6.96 | 4.17 | 6.96 | 3.99 | 6.65 |  |

说明：

（1）本表按照校舍建筑平面利用系数（K值）0.6计算，小学平房校舍建筑平面利用系数（K值）按0.8计算。

（2）表中建筑面积不含学生宿舍等生活用房和选配功能室等建筑面积。

（三）校舍用房面积

普通小学各类校舍用房使用面积标准见附件1。

（四）校舍建筑标准

校舍建筑及附属设施建设要严格执行《中小学校建筑设计规范》（GBJ99-86）、《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标［2002］102号）及《中小学理科实验室装备规范》（JY/T0385-2006）等国家的设计规范、建筑规范、环保规范、安全规范、节能等标准。

五、学校装备条件标准

学校装备应当满足教育教学的基本需要和教师教学、学生学习及课余活动的实际需要，有利于提高教育教学质量、促进学生全面发展。一般包括常规通用教学设备、学科专用教学设备、现代教育技术设备和学校办公、生活设备。配备时要本着经济、实用、便利、规范的要求，同时充分考虑设备的功能、特点、更新周期和利用效率等因素。

（一）常规通用教学设备

常规通用教学设备是指学生通用设备、常规教学设备和学校环境通用设备。其配置既要符合国家有关规范，又能满足教育教学活动的常规需要。

课桌椅、多功能橱柜、计算机等学生通用设备的配置，应安全、规范、耐用，能满足小学阶段学生的生理与心理需求。课桌椅应符合《学校课桌椅功能尺寸》标准（GB/T3976-2002）。

黑板、板书工具、多媒体电教设备、计算机等教师使用的常规教学设备的配置要适应各科教学的实际需要和进行创新性教育教学活动的要求。

温度调节、湿度调节、照明、通风换气、防火、隔音等教学、办公、生活环境与安全设备的配置要能为学生和教师提供安全、舒适、健康的教育条件和环境。

（二）学科专用教学仪器设备

学校需按照课程方案和课程标准的要求配备各学科专用教学设备。配备时要本着基本、先进、科学、适用的原则，适当考虑学科间的综合性和交叉性。科学教室/科学活动室的固定设施、设备，按《中小学理科实验室装备规范》（JY/T0385-2006） 要求配备；其他专用教室以及公共教学用房需要的固定设施、设备，按《山东省小学实验室建设与配备标准》（鲁教基字[2006]14号）要求配备。

1.语文、英语、品德（品德与生活、品德与社会）学科专用教学仪器设备。适应教学的人文性、历史性、多样性和感悟性等特点，依据便于学生直观感受和师生互动的原则配置满足小学进行语文、英语、品德与生活、品德与社会等课程教学实际需要的挂图、模型、卡片、用表、视听资料及教学软件等设备。

普通小学语文、英语和品德学科专用教学设备配备标准见附件2。

2.数学、科学学科专用教学设备。适应教学的科学性、准确性、客观性和操作性等特点，依据便于学生参与知识产生的过程，掌握科学方法，培养探索精神，有利于营造学科实验和体验过程的良好环境的原则配备能够满足小学进行数学、科学等课程教学实际需要的，同时能适应正常教学安排的通用仪器、测量仪器、专用仪器、模型、标本、挂图和图片、演示器、玻片、实验安全保护用品等设备。教学仪器按国家颁发的《小学数学科学教学仪器配备标准》（JY/T 0388－2006）进行配备。其中经济欠发达地区农村小学可按照基本要求进行配备。

3.艺术科专用教学设备。配置艺术科专用教学设备，以能适应艺术教学的特点，便于学生操作、体验和感悟，满足教师多种形式的教学和学生多种艺术学习活动的需要。

配置音乐教学设备，应在满足师生音乐活动的基础上，兼顾师生开展舞蹈、戏剧表演等其它艺术活动的需要。所配设备主要包括钢琴或电子钢琴、打击乐器等乐器类设备，五线谱教学黑板、视听设备和音乐软件等教学设备。舞蹈室还应配备把杆、照身镜、木质地板和音响设备等。

美术教学设备主要包括中国画、水彩画（含水粉画）、版画、雕塑等教学所用的各种教学设备及材料；画架、画板、灯光器材、写生台及各种写生工具；视听设备、投影设备及教具、工具储备橱柜等。

普通小学艺术科专用教学设备配备标准见附件3。

4．体育与健康教育专用教学设备。配置体育与健康教育专用教学设备，应本着规范、安全、耐用的原则合理配备并及时补充。

体育专用教学设备包括能满足体操、田径、球类等课程教学所需要的运动器械，测量、计时工具和挂图、教学软件等。器材设施按照《小学体育器材设施配备目录》（教体艺厅〔2002〕11号）进行配备。

卫生保健与健康教育设备主要包括学校卫生室和心理咨询室开展学生发育和健康检查、卫生保健、简单治疗、心理咨询等工作所需要的卫生器材、仪器设备及辅助材料等。农村教学点可以根据实际情况选配卫生室和必要的卫生器材。

普通小学卫生保健与健康教育专用设备配备标准见附件4。

5.综合实践活动教学设备。配置综合实践活动教学设备，应能满足小学开展劳动技术教育、研究性学习活动和社会实践活动的需要，便于教师灵活组织教学和学生有效学习。主要包括开展陶艺和木工、种植、养殖、手工、制作、金工、维修、服装加工、烹饪等劳技专用教学设备。此外，还应配备学校开展“模拟避险自救”、“生活模拟”、“社会实践、研究性学习”等各种主题教学活动所需要的教具、道具、模型、图表、图书卡片、教学软件等。

普通小学综合实践活动教学设备配备标准见附件5。

学校还需根据教学内容和学校实际条件确定生物园地进行种植、饲养。乡镇中心小学以上学校设立小气象站，按照《小学数学科学教学仪器配备标准》（JY/T0388－2006）装备百叶箱和最高最低温度计、雨量器、风杯式风速表等所需的观测设备，进行气象的观测、记录等实践活动。

（三）现代教育技术设备

学校应当根据现代教育教学技术手段发展的实际，配置以网络技术为代表的现代信息技术设备和其它现代教育技术装备，以满足学生多种网络学习活动，教师多媒体教学和网络备课，以及学校现代化网络办公的需要。其主要设备包括电化教学设备、语言实验设备、信息技术教育装备、校园网络装备和校园广播电视设备等，有条件的学校还可配备机器人制作实验设备。

小学应配备满足信息技术课程和其他学科教学需要的计算机，每间多媒体网络计算机室按最大班额每人1台的标准配备学生用机，专任教师用机达到每人1台。

按照农村远程教育的要求，农村完全小学应建设卫星收视系统，配备卫星接收天线、卫星信号接收机、电视机、计算机等设备，用于接收国家和省通过卫星播放的教学资源。有条件的学校可以利用网络下载国家和省播放的教学资源。

普通小学现代教育技术设备配备标准见附件6。

（四）图书资料配备

学校图书装备应按教育部《中小学图书馆(室)规程(修订)》（教基[2003]5号）规定配备必要的图书资料。同时配置能满足正常阅览和管理需要的各类藏书设备、阅览设备、安全防护设备、图书管理信息软件和必要的办公设备。有条件的学校可增设电子阅览室，增加电子图书、音像视听资料的配备，并逐步实行计算机管理，与校园网相结合，实现电子图书资源共享。学校藏书内容应以有益于学生身心健康发展的各类图书、教师使用的教育教学理论书籍及工具书为主。各种图书、期刊、电子出版物必须是国家合法出版物。图书应按规定及时剔旧、更新，每年增加量应不少于藏书量的1％。

普通小学图书（阅览）室配备标准见附件7。

（五）办公及生活设备

学校应根据学校规模和现代化管理的需要，配备办公设备和生活服务必备设备。

办公设备包括用于办公的桌椅、资料柜、作业柜、储物柜、计算机、电话、打印机、一体化速印机等必要设备。生活设备包括卫生用具、食堂餐厅设备、学生及单身教职工宿舍设施、锅炉房设备等各种必要的生活服务设备。

办公及生活设备由学校本着安全、规范、耐用，能满足办公、生活和现代化管理需要的原则配置。

六、师资配备标准

按照国家和省编制标准、教师资格制度和职业（执业）资格制度规定，为学校配备合格专任教师、实验人员和管理及工勤人员，切实满足教育教学的需要。小学新补充教师必须具有大学专科及以上学历。且专任教师的学科、职称、年龄、性别等结构合理。教师要按规定参加国家和省规定的各种职后培训，逐步提高学历层次和业务能力。

七、公用经费标准

各地要全面落实义务教育经费保障新机制，不断提高农村义务教育阶段中小学公用经费保障水平。及时、足额将公用经费下达到学校，并安排一定的专项经费，加大对农村学校和城市薄弱学校的投入力度，促进学校均衡发展，使其尽快达到基本办学条件标准。

附件：1. 山东省普通小学各类校舍用房使用面积标准

2. 山东省普通小学语文英语和品德学科专用教学设

备配备标准

3. 山东省普通小学艺术科专用教学设备配备标准

4. 山东省普通小学卫生保健与健康教育专用设备配

备标准

5. 山东省普通小学综合实践活动教学设备配备标准

6. 山东省普通小学现代教育技术设备配备标准

7. 山东省普通小学图书（阅览）室配备标准

附件1：

山东省普通小学各类校舍用房使用面积标准

| 用房名称 | 每间面积 | 12班540人 |  | 18班810人 |  | 24班1080人 |  | 30班1350人 |  | 36班1620人 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 间数 | 面积 小计 | 间数 | 面积 小计 | 间数 | 面积 小计 | 间数 | 面积 小计 | 间数 | 面积 小计 |  |
| 合计 |  |  | 2578 |  | 3383 |  | 4510 |  | 5634 |  | 6464 |  |
| 一、教学及教学辅助用房 |  |  | 1770 |  | 2302 |  | 3148 |  | 3962 |  | 4512 |  |
| 1、普通教室 | 61 | 12 | 732 | 18 | 1098 | 24 | 1464 | 30 | 1830 | 36 | 2196 |  |
| 2、专用教室及辅房 |  |  | 730 |  | 816 |  | 1195 |  | 1539 |  | 1643 |  |
| 科学教室/科学活动室 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 2 | 172 | 2 | 172 | 3 | 258 |  |
| 准备室 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 2 | 36 | 2 | 36 | 3 | 54 |  |
| 科学仪器室 |  |  | 23 |  | 23 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  |
| 音乐教室 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 2 | 172 | 3 | 258 | 3 | 258 |  |
| 音乐器材室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |
| 舞蹈教室 | 86 |  | — | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 |  |
| 美术教室(书法教室) | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 2 | 172 | 3 | 258 | 3 | 258 |  |
| 美术器材室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |
| 语言实验室 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 2 | 172 | 2 | 172 |  |
| 语言资料室 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 |  |
| 多媒体网络 计算机室 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 2 | 172 | 2 | 172 |  |
| 计算机辅房 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |
| 计算机资料 及工作室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |
| 机器人实验室/准备室 | 选配 | 根据实际需要确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合实践活动室 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 2 | 172 | 2 | 172 | 2 | 172 |  |
| 综合实践活动器材室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |
| 生物园地 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 3、公共教学用房 |  |  | 308 |  | 388 |  | 489 |  | 593 |  | 673 |  |
| 综合电教室 |  |  | 100 |  | 130 |  | 160 |  | 190 |  | 220 |  |
| 电教器材室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |
| 图书阅览室 |  |  | 120 |  | 170 |  | 220 |  | 270 |  | 320 |  |
| 网络中心 |  |  | （24） |  | （24） |  | （24） |  | 24 |  | 24 |  |
| 心理咨询室 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |  |
| 体育活动室 | 选配 |  | — |  | — | (1) | (670) | (1) | (670) | (1) | (670) |  |
| 体育器材室 |  |  | 40 |  | 40 |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  |
| 二、办公用房 |  |  | 342 |  | 422 |  | 512 |  | 616 |  | 707 |  |
| 教学办公室 |  |  | 80 |  | 124 |  | 164 |  | 204 |  | 245 |  |
| 行政办公室 | 14 | 5 | 70 | 6 | 84 | 7 | 98 | 8 | 112 | 10 | 140 |  |
| 广播社团办公室 |  |  | 14 |  | 20 |  | 26 |  | 32 |  | 38 |  |
| 会议接待室 |  |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  |
| 德育展览室 |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 40 |  | 40 |  |
| 卫生保健室 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 2 | 28 | 2 | 28 | 2 | 28 |  |
| 总务仓库 |  |  | 28 |  | 34 |  | 40 |  | 46 |  | 52 |  |
| 维修管理室 | 1 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |  |
| 档案室 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 2 | 36 | 2 | 36 |  |
| 文印室 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |  |
| 传达值宿室 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 |  |
| 三、生活用房 |  |  | 466 |  | 659 |  | 850 |  | 1056 |  | 1245 |  |
| 教工单身宿舍 |  |  | 65 |  | 87 |  | 116 |  | 144 |  | 173 |  |
| 学生宿舍 |  | 按寄宿生生均面积不小于3㎡设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 另计 |
| 教工与学生食堂 |  |  | 261 |  | 391 |  | 520 |  | 649 |  | 777 |  |
| 锅炉房 |  | 根据实际需要设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 另计 |
| 浴室 |  | 根据实际需要设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 另计 |
| 开水房 |  |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 36 |  | 36 |  |
| 汽车库 |  | 根据实际需要设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 另计 |
| 配电室 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |  | 24 |  | 24 |  |
| 厕所 |  |  | 92 |  | 133 |  | 166 |  | 203 |  | 235 |  |

附件2：

山东省普通小学语文英语和品德学科

专用教学设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12班 | 18班 | 24班 | 30班 | 36班 |  |
| 一、小学语文教学设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拼音字母表(声母表、韵母表、认读音节) |  | 张 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |  |
| 2 | 汉语拼音常用音节表 |  | 张 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |  |
| 3 | 汉语拼音卡片 |  | 张 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |  |
| 4 | 汉语拼音标准发音示教仪 |  | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |  |
| 5 | 汉语拼音线规 | 4线 | 个 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 6 | 汉字笔画名称表 |  | 张 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |  |
| 7 | 汉字笔顺规格表 |  | 张 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |  |
| 8 | 汉字常用偏旁名称表 |  | 张 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |  |
| 9 | 小学语文教学挂图 |  | 套 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |  |
| 10 | 小学语文多媒体教学软件及光盘(课例、案例、实录) |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 小学语文教学视听资料 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 二、小学英语教学设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 英语字母表 |  | 张 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2 | 字母卡片 |  | 套 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 3 | 音标卡片 |  | 套 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |  |
| 4 | 英语教学卡片 |  | 套 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 5 | 英语磁性教具 |  | 套 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |  |
| 6 | 国际音标标准发音示教仪 |  | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |  |
| 7 | 世界政区地图 | 英文版 | 张 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 小学英语教学挂图 |  | 套 | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 |  |
| 9 | 小学英语多媒体教学软件 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | 小学英语教学视听资料 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 三、小学品德与生活教学设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 植物种子标本 |  | 盒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 与科学共用 |
| 2 | 植物叶子标本 |  | 盒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各6～7种 | 盒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 蛙发育顺序标本 |  | 盒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 眼球构造模型 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | 儿童牙列模型 | 含牙刷 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 昆虫观察盒 | 带不小于3倍的放大镜 | 盒 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| 8 | 月相变化演示器 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | 毛细现象演示器 |  | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 剪刀 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | 平面镜 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | 品德与生活教学挂图 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 品德与生活多媒体教学软件 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | 品德与生活教学视听资料 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 四、小学品德与社会教学设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中国政区地图 |  | 张 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 与科学共用 |
| 2 | 中国地形地图 |  | 张 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3 | 中国交通图 |  | 张 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | 山东省政区地图 |  | 张 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 5 | 山东省地形地图 |  | 张 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 6 | 山东省交通图 |  | 张 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 7 | 世界政区地图 |  | 张 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 8 | 世界地形地图 |  | 张 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 9 | 中国地形模型 | 1:8000000 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 10 | 平面政区地球仪 | 1:40000000 | 个 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 与科学共用 |
| 11 | 司南模型 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | 平面地形地球仪 | 1:40000000 | 个 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 13 | 地动仪模型 | 1:10 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 指南针 |  | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |
| 15 | 中国历史年代表 |  | 张 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 16 | 品德与社会教学挂图 |  | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 17 | 品德与社会多媒体教学软件 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | 品德与社会教学视听资料 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

附件3：

山东省普通小学艺术科专用教学设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12班 | 18班 | 24班 | 30班 | 36班 |  |
| 一、小学音乐教学设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢琴 | 88键 | 架 | 1＋（教室数－1） |  |  |  |  | 括号内为选配 |
| 2 | 口琴 |  | 只 | 按音乐教师数配备 |  |  |  |  |  |
| 3 | 打击乐器 | 碰铃、串铃、三角铁、铃鼓、双响筒、蛙鸣器、响板、沙锤、大锣、小锣、大钹、小钹、大鼓、小鼓、小军鼓、木鱼、铝(钢)板琴 | 套 | 1＋（教室数－1） |  |  |  |  | 括号内为选配 |
| 4 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 只 | 按音乐教室数配备 |  |  |  |  |  |
| 5 | 竖笛 | 按超高音、高音、中音、次重音、低音配备 | 支 | 按普通高音每生一支配备46支学生用笛（必配）。另外按照超高音2支、高音14支、中音14支、次中音12支、低音8支（全为8孔）配备学校乐队（选配） |  |  |  |  |  |
| 6 | 手风琴 | 120贝斯 | 台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 7 | 电子琴 | 61键 | 台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 8 | 架子鼓 | 七鼓 | 套 | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） |  |
| 9 | 六面体凳 | 不小于300mmx350mmx400mm | 个 | 46 | 46 | 46 | 92 | 92 | 可代用 |
| 10 | 小学音乐多媒体教学软件 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 音乐家挂图 |  | 套 | 按音乐教室数配备 |  |  |  |  |  |
| 12 | 乐器挂图 |  | 套 | 按音乐教室数配备 |  |  |  |  |  |
| 13 | 识谱知识挂图 |  | 套 | 按音乐教室数配备 |  |  |  |  |  |
| 14 | 音响系统 | CD机、卡座、音响 |  | 1＋（音乐教室数－1） |  |  |  |  | 括号内为选配 |
| 二、小学美术教学设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子绘画板 | 学生用，不小于512级压力，无线无源压感笔，工作区域不小于92mm×127mm | 套 | (46) | (46) | (46) | (46) | (46) | 与计算机教室配套使用 |
| 2 | 电子绘画板 | 教师用，不小于512级压力，无线无源压感笔，工作区域不小于150mm×200mm | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 练泥机 |  | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |  |
| 4 | 版画用具 | 含胶棍、木蘑托、笔刀、笔刀刀片、木刻刀、油石 | 套 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |  |
| 5 | 纸工工具 |  | 套 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |  |
| 6 | 小型版画机 | 8开，实心通轴，适用于纸版、木版、铜版画 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 7 | 泥塑工具 | 含刮板、拍板、泥塑刀、刮刀、切割线、环形刀、旋转台、喷壶 | 套 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 旋转台减半配置 |
| 8 | 中国画工具 | 含笔洗、笔架、砚台、墨、颜料、毛笔、画毡、梅花调色盘、镇尺、笔帘 | 套 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |  |
| 9 | 水彩画（水粉画）工具 | 含画笔、颜料、纸张、调色盒、喷壶（与泥塑工具合用） | 套 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |  |
| 10 | 调色盘 |  | 块 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |  |
| 11 | 画板 |  | 块 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |  |
| 12 | 画架 |  | 个 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |  |
| 13 | 木制关节人 |  | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 14 | 写生灯 |  | 个 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 15 | 写生台 |  | 张 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 16 | 衬布 |  | 块 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 17 | 石膏像 |  | 个 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |  |
| 18 | 石膏几何形体 | 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | 静物 | 蜡果六件、器皿十六件、玩具四件等 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 20 | 陶瓷样本 | 中国各大名窑实物(仿)十四件及简介，可陈设、展示、欣赏 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 21 | 民间美术样本 | 能够体现中国传统民族文化特点实物(仿)三十三件及简介 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 22 | 镜框 | 600mm×450mm、 600mm×900mm | 套 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |  |
| 23 | 白板 | 1000mm～2000mm | 块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 24 | 油画箱 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 25 | 小学美术教学挂图 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 26 | 陶艺工具 | 电窑（或燃气窑）、拉坯机、各色釉料、泥塑工具（合用） |  | 电窑（或燃气窑）1台、拉坯机2－3台，其他适量 |  |  |  |  | 与综合实践器材共用 |

附件4：

山东省普通小学卫生保健与健康教育

专用设备配备标准

表4-1        普通小学卫生保健专用设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊查床 |  | 张 | 1 |  |
| 2 | 身高坐高计 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 体重秤 | 杠杆式 | 台 | 1 |  |
| 4 | 肺活量计 | 翻转式 | 台 | 1 | 与体育共用 |
| 5 | 紫外线灯 | 移动式 | 台 | 1 |  |
| 7 | 握力计 | 电子 | 个 | （1） |  |
| 8 | 综合急救箱 |  | 个 | 1 |  |
| 9 | 污物箱 | φ300mm | 个 | 2 |  |
| 10 | 器械缸 | φ90mm×高100mm | 个 | 1～3 | 根据需要增添配备 |
| 11 | 方盘 | 310mm×240mm | 个 | 1～3 |  |
| 12 | 带盖方盘 | 230mm×150mm | 个 | 1～3 |  |
| 13 | 高压消毒锅 | 15L，手提电热式 | 个 | 1 |  |
| 14 | 医用镊子 | 12.5cm～25cm | 套 | 1 |  |
| 15 | 医用剪刀 | 12种，140mm～220mm | 套 | 1 |  |
| 16 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 1 |  |
| 17 | 听诊器 |  | 支 | 2 |  |
| 18 | 音叉 | 钢质 | 个 | 1 |  |
| 19 | 酒精灯 |  | 个 | 1 |  |
| 20 | 冲眼壶 | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 21 | 受水器 | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 22 | 贮槽 | 20号，不锈钢 | 个 | 1～2 |  |
| 23 | 异物针 |  | 套 | 1 |  |
| 24 | 卫生箱 | 高250mm×长330mm | 个 | 1 |  |
| 25 | 胸围尺 | 软皮尺 | 条 | 2 |  |
| 26 | 对数灯光视力表 | 三合一2500mm | 个 | 1 |  |
| 27 | 辨色图谱 |  | 本 | 1 |  |
| 28 | 课桌椅测量尺 | 木质 | 根 | 1 |  |
| 29 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 1 |  |
| 30 | 计算器 | 十六位 | 台 | 1 |  |
| 31 | 担架 | 小型折叠式 | 副 | 1 |  |
| 32 | 双拐 | 铝合金 | 副 | （1） |  |
| 33 | 体温计 |  | 只 | 5 |  |
| 34 | 压舌板 |  | 只 | 10 |  |
| 35 | 诊察桌 |  | 张 | 1 |  |
| 36 | 诊察凳 |  | 个 | 2～4 |  |
| 37 | 注射器 | 1ml、2ml、5ml、10ml、25ml、50ml | 只 | 根据需要配备 |  |
| 38 | 止血带 |  | 条 |  |  |
| 39 | 药品柜 |  | 个 |  |  |
| 40 | 健康档案橱 |  | 个 | 1 |  |
| 41 | 落地蛇形灯 |  | 台 | （1） |  |
| 42 | 皮质厚度测量仪 |  | 件 | （1） |  |

表4-2      普通小学健康教育专用设备配备标准

| 序号 | 名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 少年人体半身模型 | 件 | 1 | 与科学仪器共用 |
| 2 | 儿童骨骼模型 | 件 | 1 |  |
| 3 | 眼构造模型 | 件 | 1 |  |
| 4 | 儿童牙列模型 | 件 | 1 |  |
| 5 | 耳解剖模型 | 件 | 1 |  |
| 6 | 小学健康教育多媒体教学软件 | 套 | 1 |  |
| 7 | 小学健康教育教学挂图 | 套 | 1 |  |
| 8 | 小学健康教育教学视听资料 | 套 | 1 |  |

附件5：

山东省普通小学综合实践活动

教学设备配备标准

| 序号 | 项目名称 | 基本配置要求 | 单位 | 配备标准/每室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工 | 八折木尺、角尺、手板锯、木工锤、米尺、木工锯、三角锯锉、各种刨子、木锉、手摇钻、斧头、木工工作台、墨斗、凿子、挂图、材料及配套用品等 | 套 | 6～8人/组 |
| 2 | 陶艺及工艺制作 | 剪刀、裁纸刀、雕塑刀、美工工具、尖嘴钳、镊子、刻刀、泥工工具、旋转台、挂图、材料（石膏、石蜡、泥土）及其他相关用品等 | 套 | 6～8人/组 |
| 3 | 种植和养殖 | 种子瓶、育种育苗箱、种植工具、温度计、昆虫捕捉器、放大镜、喷雾器、饲养笼（房）、饲养用具、防疫用具、挂图及其他配套用品等 | 套 | 6～8人/组 |
| 4 | 电子制作 | 元器件盒、工具盒、无线电技术组合实验箱、学生电源、电子信号测试工具、挂图及其他配套用品等 | 套 | 6～8人/组 |
| 5 | 金工 | 钢板尺、直角尺、划线规、划针盘、简易平台、台虎钳、钳工锤、工作台、台钻、钻头、钻夹头、丝维、板牙、板牙扳手、丝维铰手、锉刀、砂轮机、简易车床、简易铣床、工具箱、劳保用品、挂图及其他配套材料等 | 套 | 6～8人/组 |
| 6 | 家具维修 | 同木工 | 套 | 6～8人/组 |
| 7 | 服装设计与缝纫 | 缝纫机、锁边机、烫衣板、熨斗、测量、制图、裁剪工具、维修工具、挂图及配套用品等 | 套 | 6～8人/组 |
| 8 | 烹饪 | 炉具、锅、炒勺、漏勺、铲子、汤勺、面板、菜刀、面杖、餐具、多用刀、其他配套用品等 | 套 | 6～8人/组 |
| 9 | 手工 | 刺绣、毛线编织工具、制作工具（木工工具、小五金等）、其他配套用品及挂图等 | 套 | 6～8人/组 |
| 10 | 生命与人、人际关系、城市与乡村发展 | 电视机（34吋）、VCD（DVD）机、相关音像资料、图书、报刊、图表、其他配套用品等 | 套 | 1 |
| 11 | 生活模拟、模拟避险自救 | 日常生活用品、仿真人体模型、常用医疗急救药品及器械、安全教育音像资料、图书、挂图、其他配套用品等 | 套 | 1 |
| 12 | 社会实践、研究性学习 | 录音机、照相机、摄像机 | 套 | 1（与现代教育技术装备共用） |

附件6：

山东省普通小学现代教育技术设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格型号 功能 | 单位 | 数 量 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12班 | 18班 | 24班 | 30班 | 36班 |  |
| 1 | 学生用计算机 |  | 台 | 45 | 45 | 45 | 90 | 90 | 应适当多配部分备用计算机 |
| 2 | 教师用计算机（服务器）交换机 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 与多媒体网络计算机室配套 |
| 3 | 专任教师用计算机 |  | 台 | 专任教师数 |  |  |  |  |  |
| 4 | 办公用计算机 |  | 台 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 保障教务、人事、财务、资产管理等专用 |
| 5 | 资源库 |  | G | 150 G以上 |  |  |  |  | 包括光盘 |
| 6 | 校园网 |  | 套 | （1） | （1） | （1） | 1 | 1 | 说明（1） |
| 7 | 多媒体教室设备 |  | 套 | 专用教室数 |  |  |  |  | 普通教室选配说明（2） |
| 8 | 卫星接收设备 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 农村中心小学必配（可通过网络实现相同功能），其他小学选配 |
| 9 | 摄像机 |  | 台 | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 各学科共用；摄像机至少含一台DV机 |
| 10 | 影碟机 | DVD | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 11 | 电视机 |  | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 12 | 照相机 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | 收录机 |  | 台 | 根据实际需要配备 |  |  |  |  |  |
| 14 | 打印机 |  | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 15 | 速印一体机 |  | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |  |
| 16 | 机器人专用设备 |  | 套 | 根据实际需要选配 |  |  |  |  |  |

说明：（1）校园网设备主要包括服务器、路由器、交换机、系统（应用）软件等。（参照教育部《初、中等学校校园网建设规范》要求执行）

- （2）多媒体教室设备主要包括大屏幕显示设备（投影机、大屏幕背投电视、等离子电视机及液晶电视机）、银幕、计算机、视频展示台、话筒、功率放大器、音箱等，有条件的学校可配备中央控制台。综合电教室按上述标准配备；有条件学校可为普通教室配备多媒体设备，普通教室及各学科专用教室、实验室多媒体设备可只配备显示设备、计算机、视频展示台等。

- （3）学科专用仪器目录中所列现代教育技术设备与本项中设备重复的，不再重复配备。

- 附件7：

- 山东省普通小学图书（阅览）室配备标准

表7-1       普通小学图书（阅览）室藏书标准

| 标 准 项 目 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 生均藏书（册） | ≥30 | 经济欠发达地区农村小学≥20 |
| 工具书、教学参考书（种） | 160 | 经济欠发达地区农村小学120种 |
| 报刊杂志种类（种） | 80 | 经济欠发达地区农村小学60种 |
| 音像资料、电子图书 | 适 当 配 备 |  |

说明：藏书中每种书籍复本不超过5册

表7-1          普通小学藏书分类比例表

| 部 类 |  | 分类比例 |
| --- | --- | --- |
| 五大部类 | 22个基本部类 |  |
| 第一大类 | A.马列主义、毛泽东思想、邓小平理论 | 1% |
| 第二大类 | B.哲学、宗教 | 1.5% |
| 第三大类 | C.社会科学总论 | 63.5% |
|  | D.政治法律 |  |
|  | E.军事 |  |
|  | F.经济 |  |
|  | G.文化、科学、教育、体育 |  |
|  | H.语言、文字 |  |
|  | I.文学 |  |
|  | J.艺术 |  |
|  | K.历史、地理 |  |
| 第四大类 | N.自然科学总论 | 24% |
|  | O.数学科学和化学 |  |
|  | P.天文学、地球科学 |  |
|  | Q.生物科学 |  |
|  | R.医药、卫生 |  |
|  | S.农业科学 |  |
|  | T.工业技术 |  |
|  | U.交通运输 |  |
|  | V.航空、航天 |  |
|  | X.环境科学、安全科学 |  |
| 第五大类 | Z.综合性图书 | 10% |