附件2：

“新农村卫生新校园建设工程”沼气建设技术指导参考

一、厕所设计要求

1．独立设置的厕所应位于教学和生活建筑物常年主导风向的下风方位，与生活饮用水水源和食堂相距30米以上；避开教室和活动场所，距教室不宜太远；厕所基地排水通畅，不易被雨水淹没。厕所数量应根据学生人数确定，学生人数较多的学校宜设置多座厕所。凡在楼内设置附建式厕所的，还宜在楼外适当位置设独立式厕所。

2．厕所面积和蹲位应与师生人数相配套，可参照表1确定厕所蹲位和沼液冲厕泵规格。

表1   农村学校师生人数与厕所规模及工艺的关系

| 师生人数 （人） | 厕所面积 （ m2） | 蹲位 （个） | 沼液冲厕泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 出液口径（mm） | 功率 （kw） | 流量 （m3/h） | 扬程 （m） |
| 100-300 300-500 500-700 700-900 900-1100 1100-1300 | 20 40 60 80 100 120 | 10 20 30 40 50 60 | 50 60 75 75 90 100 | 1.0 1.5 1.5 2.0 2.5 3.0 | 35 35 40 40 45 45 | 8 8 8 8 8 8 |

3．厕所内宜设置单排蹲位，通道宽度不得低于1.3m。蹲位或便槽与沼气池进料口直接相连，排泄物直接进入沼气池。厕位间的净尺寸一般应为900-1000×1100mm；便器布置合理，距墙壁不应少于300mm。大小便器宜用白色陶瓷便器或白色瓷砖便槽。水冲式厕所必须采用国家认可的节水型装置或设施。

4．厕所便槽应设计和装配沼液冲厕管，通过无人值守沼液自动冲厕系统定时冲刷便槽，使厕所无蛆虫和苍蝇。

5．厕所应采用天然采光和自然通风，使厕所空气干净，光线明亮。北方地区应考虑保暖防冻设施。

6．在厕所前室或厕所内应设置洗手设施。窗台下沿距室内地平面1.7m以上。蹲位隔断高度不低于1.2m，宜设门。

7．厕所内应有排水沟和地漏；地面宜采用防滑、耐磨损、不透水、抗酸碱的材料，并设计2%的坡度。墙面宜采用不透水、抗酸碱的磁砖或白色涂料；距离地面1.2m高的墙裙应采用浅色抗酸碱瓷砖饰面。厕所外墙面宜进行防水装修处理，沿外墙地面应设散水及排水沟。

二、沼气系统设计要求

1．沼气系统宜建在卫生厕所的南面，沼气池上应建保暖温室或围护设施，厕所的粪尿应通过进料管自动直接流入沼气系统前处理池，便于清杂除砂、冬季保温和清洁卫生。

2．学校沼气系统应根据学校师生人数，参照表2确定系统建设规模、工艺类型和发酵级差。

3．学校沼气系统应选择目前国家标准规定的池型和“旋流布料”等有技术创新的池型，主要技术指标和设计参数应符合国家有关沼气标准规定。

4．沼气池主进料口位于保暖温室或围护设施内，通过进料管使厕所粪污直接进入沼气池内。进料管宜采用内径20～30 cm的水泥管、陶瓷管、壁厚大于3mm的PVC管或用进料管模直接浇筑于池墙中部，管口下沿距池底约50cm。如采用直管进料方式，进料管下端距池墙上端不少于30 cm。

表2   农村学校师生人数与沼气系统规模及工艺的关系

| 师生人数 （人） | 沼气容积 （ m3） | 工艺类型 | 发酵级差 （级） | 水压间 （ m3） | 贮液池 （ m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-300 300-500 500-700 700-900 900-1100 1100-1300 | 20 40 60 80 100 120 | 水压式 水压式 水压式 浮罩式 浮罩式 浮罩式 | 1 1 2 2 3 3 | 2 4 6 1 1 1 | 2 4 6 10 15 20 |

5．沼气池出料口设置在保暖温室或围护设施外，同时配置手动出料器，抽渣管采用内径11cm、壁厚大于3 mm的PVC管，斜插并浇筑于池墙中，底端距池底25cm。通过活塞上下运动，实现沼气池底层出料和回流搅拌。

6．沼气池水压间旁应设置容积2～5m3的沼液贮存间，通过溢流口与水压间相连，实现沼液自动出料和沼气池限压，并提供冲厕介质。

7．沼气池的出料间、贮液间、水压间必须加盖厚度为6cm以上、C20钢筋混凝土盖板，盖板上宜设计便于日常管理的扣手和观察口，观察口上放置带有把手的小盖板。

8．沼气池应由持有国家“沼气生产工”高级工以上国家职业资格证书的技术员按GB/T4752-2002规程施工，按照GB/T4751-2002进行质量检验，按照NY/T90-1998启动和运行。