附件3：

中等职业学校计算机应用与软件技术专业

实训基地设备基本配置推荐标准

1.适用范围

本标准适用于中等职业教育计算机应用与软件技术专业实训基地建设使用。

2．设备配置依据

根据教育部《职业院校计算机应用和软件专业领域技能型紧缺人才培养培训指导方案》的要求制订实训基地设备配备标准；

本配备标准中台套数为最低开设实训教学的配备要求（同时满足40人/班）。如平行班多于2个，应在保证实训教学要求的前提下，增加相应的仪器设备数量。

3．实训基地环境要求

实训室应根据师生的安全要求、健康和教学内容，确定使用面积，并符合国家相关规定。实训室采光、照明、通风、电气安装、防火及安全卫生等要求参照《计算机应用与软件技术专业仪器设备配备标准》。

4．实训基地框架

计算机应用与软件技术专业实训基地框架如图1，具体设备配置标准见表1。

- 计算机网络技术及应用

计算机基础实训室、计算机组装与维护实训室、网络综合实训室、综合布线实训室

- 计算机软件

计算机基础实训室、计算机组装与维护实训室、软件开发测试实训室

- 多媒体应用技术

计算机基础实训室、计算机组装与维护实训室、多媒体制作实训室、音视频制作实训室※

说明：如果专业方向中没有音视频制作方向，可以不建立音视频制作实训室

图1 实训基地整体框架

计算机应用与软件专业实训基地

计算机网络技术专业方向：

网络综合实训室

综合布线实训室

基础技能实训室

计算机基础实训室

专业技能实训室

计算机组装与维护实训室

计算机软件技术专业方向：

软件开发测试实训室

多媒体应用技术专业方向：

网络综合实训室

综合布线实训室

表1  计算机应用与软件技术专业实训基地设备基本配置推荐标准

| 序号 | 实训类别 | 主要实训内容 | 设备名称 | 设备主要功能（技术参数与要求） | 数量 （台／套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机基础实训 | 1.计算机部件识别和连接； 2.操作系统使用； 3.中英文录入； 4.文字处理； 5.电子表格制作； 6.演示文稿制作； 7.互联网使用； 8※.网页制作； 9※.数据库操作。 | 计算机 | CPU：≥ Intel PD820或AMD Athlon64 ×2 3600+ 内存：≥512M 硬盘：≥80GB 显卡：显存≥32MB 显示器：分辨率≥1024×768 电源：≥250W 网卡：≥1个 支持网络同传和硬盘保护 耳麦 | 40 |  |
|  |  |  | 教师计算机 | 同上 | 1 |  |
|  |  |  | 交换机 | 48口 100M | 1 |  |
|  |  |  | 投影机 | 光通量≥3000 lm 对比度≥400：1 | 1 |  |
|  |  |  | 幕布 | ≥70英寸 | 1 |  |
|  |  |  | 机柜 | 19英寸标准机柜 | 1 |  |
|  |  |  | 激光打印机 | 分辨率：≥600×600dpi 速度：≥12ppm 幅面：≥A4 | 1 |  |
|  |  |  | 软件 | 操作系统 办公软件（文字处理、电子表格、演示文稿、*网页制作、*数据库） 中英文打字测试软件 | 40 |  |

表1（续）  计算机应用与软件技术专业实训基地设备基本配置推荐标准

| 序号 | 实训类别 | 主要实训项目 | 设备名称 | 设备主要功能（技术参数与要求） | 数量 （台／套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 计算机组装与维护实训 | 1.计算机硬件设备识别； 2.计算机组装； 3.操作系统安装； 4.应用软件安装； 5.设备驱动程序安装； 6.防病毒软件安装和使用； 7.数据备份； 8.软硬件故障诊断和排除； 9.计算机外设连接和操作。 | 教师计算机 | CPU：≥ Intel PD820或AMD Athlon64 ×2 3600+ 内存：≥512M 硬盘：≥80GB 显卡：显存≥32MB 显示器：分辨率≥1024×768 电源：≥250W 网卡≥1个 | 1 |  |
|  |  |  | 计算机散件 | CPU，内存，主板，显卡，声卡，网卡，硬盘，软驱，光驱，显示器，机箱，键盘，鼠标 计算机架构与市场主流机型相适应 | 41 | 包括教师1套 |
|  |  |  | 计算机外设 | 扫描仪、打印机（针式、喷墨、激光）等 用于安装调试操作 设备完好 规格任意 | 3套 |  |
|  |  |  | 工具 | 带磁性的十字螺丝刀、一字螺丝刀 尖嘴钳、偏口钳 | 41套 | 包括教师1套 |
|  |  |  | 软件 | 系统软件 常用应用软件 常用工具软件 防病毒软件和桌面防火墙 | 适量 |  |
|  |  |  | 视频展示台 | 变焦≥100倍 亮度分解力≥400TV线 | 1 |  |
|  |  |  | 投影机 | 亮度：≥3000lm 对比度：≥400：1 | 1 |  |
|  |  |  | 投影幕 | ≥120英寸 | 1 |  |

表1（续）  计算机应用与软件技术专业实训基地设备基本配置推荐标准

| 序号 | 实训类别 | 主要实训内容 | 设备名称 | 设备主要功能（技术参数与要求） | 数量 （台／套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 网络综合实训 | 1.网卡安装和配置； 2.网络设备识别； 3.路由器配置； 4.二层交换机配置； 5.三层交换机配置； 6.防火墙配置； 7.VPN配置； 8.无线网络安装和调试； 9.简单网络组建。 | 计算机 | CPU：≥ Intel PD820或AMD Athlon64 ×2 3600+； 内存：≥512M 硬盘：≥80GB 显卡：显存≥32MB 显示器：分辨率≥1024×768 电源：≥250W 网卡：≥1个 支持网络同传和硬盘保护 | 40 |  |
|  |  |  | 教师用计算机 | CPU：≥ Intel PD820或AMD Athlon64 ×2 3600+； 内存：≥512M 硬盘：≥80GB 显卡：显存≥128MB 显示器：分辨率≥1024×768 电源：≥250W 网卡：≥2个 支持网络同传和硬盘保护 | 1 |  |
|  |  |  | 路由器 | 机架式； 10/100M端口≥2； 同步/异步串口≥2； 控制口≥1； 剩余扩展槽≥1；（可支持LAN接口模块、 WAN接口模块、语音模块） 报文转发能力≥100kpps； 支持静态路由、RIP-1/RIP-2、OSPF； 支持PPPoE； 支持NAT； 支持CLI配置，界面兼容业界主流标准； | 20 | 每组2台 |
|  |  |  | 二层交换机 | 10/100M端口≥24； 1000M扩展槽≥2； 控制口≥1； 支持堆叠台数≥8； 背板带宽≥12.8Gbps； 包转发率≥6.6Mpps； 支持CLI配置，界面兼容业界主流标准； 支持VLAN； 支持端口汇聚； | 20 | 每组2台 |
|  |  |  |  | 堆叠模块 | 20 |  |
|  |  |  |  | 千兆模块 | 20 |  |
|  |  |  | 管理控制器 | 10/100M端口≥1个； 异步口≥8个； 支持同时管理和控制的网络设备数量≥8个； 控制口≥1个； | 10 | 每组1台 |
|  |  |  | 机柜 | 19英寸标准网络机柜； 高度≥9U； | 10 |  |
|  |  |  | 三层交换机 | 10/100M端口≥24； 1000M扩展槽≥2； 控制口≥1； 背板带宽≥12.8Gbps； 包转发率≥6.6Mpps； 支持OSPF、RIPv1/v2以及静态路由； 支持CLI配置，界面兼容业界主流标准； | 10 | 每组1台 |
|  |  |  |  | 千兆模块 | 20 |  |
|  |  |  | 防火墙 | 10/100M端口≥3； 控制口≥1； 最大并发连接数≥50,000； 网络吞吐量≥100Mpps； 支持网桥模式和路由模式以及NAT模式； 支持VPN； 支持CLI和Web管理方式； | 10 | 每组1台 |
|  |  |  | 无线路由器 | 支持IEEE 802.11b/g； 支持PPPoE； 支持DHCP 客户端/服务器； 支持NAT； 支持静态路由； | 1 |  |
|  |  |  | 无线接入点（AP） | 支持IEEE 802.11b/g； 带机数≥10； 支持VLAN隔离和VLAN划分； 无线网桥； 802.11f漫游功能； 支持SSID广播禁止功能； | 3 |  |
|  |  |  | 无线网卡 | 接口类型：USB2.0； 支持IEEE 802.1b/g； | 10 |  |
|  |  |  | 软件 | 网络操作系统； 通用网管软件； | 适量 |  |

表1（续）  计算机应用与软件技术专业实训基地设备配置标准

| 序号 | 实训类别 | 主要实训内容 | 设备名称 | 设备主要功能（技术参数与要求） | 数量 （台／套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 综合布线实训 | 1.常用工具使用； 2.各型线槽、管的施工； 3.铜缆网络的施工和简单线缆测试； 4.网络测试仪使用； 5※.光纤网络施工； 6※.网络分析仪使用。 | 网络测试仪 | 检验线缆的连通性并识别任何错误（开路、短路、跨接、串绕等）； 可测试线缆的长度并确定电缆的开路、短路及其位置； 可追踪隐蔽的电缆； | 1 |  |
|  |  |  | 打线刀 | 具有切线功能 | 10 | 每组1套 |
|  |  |  | 压线钳 | RJ45/RJ11；具有切线剥线功能 | 10 | 每组1套 |
|  |  |  | 机柜 | 19英寸标准网络机柜 高度≥36U | 10 | 每组1套 |
|  |  |  | 配线架 | 24口配线架 110配线架 | 10 | 每组1套 |
|  |  |  | 理线器 | 19英寸，机架式 | 20 | 每组2套 |
|  |  |  | 交换机 | 19英寸，机架式 | 20 | 每组2套 |
|  |  |  | 测线器 | 检验线缆的连通性 | 10 | 每组1套 |
|  |  |  | 耗材 | 水晶头、双绞线、护套、线号、标签、模块； 尾纤、法兰盘、光纤终端盒 | 适量 |  |
|  |  |  | 网络分析仪※ | 能够对Cat 5/5e/6/7布线链路进行专业的测试、验证和备案； 可以识别线缆故障的具体位置； 可用来测试和验证光纤网络； | 1 |  |
|  |  |  | 光纤熔接机※ | 适用标准单模、多模光纤； 平均接续损耗≤0.01dB多模/0.02dB单模； 回波损耗优于≥60dB； 典型接续时间≤10秒； 典型加热时间≤40秒 | 1 |  |
|  |  |  | 光纤工具箱※ | 开缆刀； 蛇头钳； 束管割刀； 光纤剥皮钳； 酒精泵； 光纤切割刀 | 1 |  |

表1（续）  计算机应用与软件技术专业实训基地设备配置标准

| 序号 | 实训类别 | 主要实训内容 | 设备名称 | 设备主要功能（技术参数与要求） | 数量 （台／套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 软件开发测试实训 | 1.软件开发环境配置； 2.应用程序开发； 3.Web站点维护； 4.数据库建立及维护； 5.测试工具的应用； 6.软件测试； 7.测试文档编写。 | 计算机 | CPU：≥ Intel PD820或AMD Athlon64 ×2 3600+ 内存：≥512M 硬盘：≥80GB 显卡：显存≥32MB 显示器：分辨率≥1024×768 电源：≥250W 网卡：≥1个 支持网络同传和硬盘保护 | 40 |  |
|  |  |  | 教师计算机 | 同上 | 1 |  |
|  |  |  | 服务器 | CPU：≥xeon 2.8GHz或AMD Opteron 242 内存：≥1G 硬盘：≥146G SCSI 网卡：1000M 用于配置Windows、Linux、Unix环境 | 3 |  |
|  |  |  | 交换机 | 100M端口≥48 1000M端口≥4 | 1 |  |
|  |  |  | 投影机 | 光通量≥3000lm 对比度≥400：1 | 1 |  |
|  |  |  | 幕布 | 尺寸：≥70英寸 | 1 |  |
|  |  |  | 机柜 | 19英寸标准机柜 | 1 |  |
|  |  |  | 软件 | 操作系统 | 40 |  |
|  |  |  |  | 常用网络操作系统 企业级网络数据库 常用软件开发工具 常用软件测试工具 | 适量 |  |

表1（续）  计算机应用与软件技术专业实训基地设备配置标准

| 序号 | 实训类别 | 主要实训内容 | 设备名称 | 设备主要功能（技术参数与要求） | 数量 （台／套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 多媒体制作实训 | 1.媒体素材采集和管理； 2.各种多媒体文件格式转换； 3.计算机图形图像制作与处理； 4.动画设计与制作； 5.音视频简单编辑处理； 6.网页设计与制作。 | 计算机 | CPU：≥Intel PD830或AMD Athlon64 ×2 3600+ 内存：≥1GB 硬盘：≥160GB 光驱：DVD 独立显卡：≥128bit、显存≥128MB 声卡：支持多声道 话筒和耳机 显示器：支持1280×1024分辨率 电源：≥250W 网卡：≥1个 视频输入：IEEE1394采集 支持网络同传和硬盘保护 | 40 | 显示器推荐使用CRT |
|  |  |  | 教师计算机 | CPU：≥ Intel PD830或AMD Athlon64 ×2 3600+ 内存：≥1GB 硬盘：≥160GB 光驱：DVD刻录机 独立显卡：≥128bit、显存≥128MB 声卡：支持多声道 话筒和耳机 显示器：支持1280×1024分辨率 电源：≥250W 网卡≥1个 支持网络同传和硬盘保护 视频输入：视频采集卡采集和IEEE1394采集 | 1 | 显示器推荐使用CRT |
|  |  |  | 扫描仪 | 最大幅面： A4 扫描元件：CCD 光学分辨率：≥2400×4800 dpi 色彩深度：≥ 48 bit 接口：USB 2.0 扫描介质：图片，文字，照片，底片，35mm正负片 | 5 |  |
|  |  |  | 数码相机 | 手动操作：全手动支持 感光元件：CCD 传感器尺寸：≥1/2.5英寸 总像素数：≥ 500万 记录媒介：SD(如意卡)/MMC(多媒体卡) 记录容量：≥128 MB card supplied 图像格式：JPEG，TIFF 动态图像记录格式: QuickTime 音频录音: PCM 拍摄模式：自动、SCN（场景）、编程、光圈优先、快门优先、手动 摄像包、三脚架 | 2 |  |
|  |  |  | 数码摄像机 | 图像感光器元件：CCD 感光器件尺寸：≥ 1/6英寸 感光器像素：≥80万 光学变焦：≥ 12倍 水平清晰度：≥520 TV线 液晶显示屏：≥2.5英寸、≥12万像素 视频传输：AV端口；S端子；IEEE-1394端口 记录方式：MiniDV 摄像包、三脚架 | 2 |  |
|  |  |  | 视频采集卡 | 接口：DV/S-Video端子/AV端口 输入格式：AV/DV 输出格式：VCD、SVCD、DVD | 5 |  |
|  |  |  | DVD刻录机 | 规格：DVD±RW 速度：≥8速 | 5 |  |
|  |  |  | 打印机 | 彩色喷墨打印机 - 分辨率：≥2880×720dpi - 速度：≥9ppm - 幅面：≥A4 - 墨盒：≥6色 - 接口：USB 2.0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 彩色激光打印机 1.分辨率：≥2400×600dpi 2.速度：≥25ppm/5ppm（黑白/彩色） 3.幅面：≥A4 4.缓存：≥32MB 5.接口：USB 2.0 | 1 |  |
|  |  |  | 服务器 | CPU：≥xeon 3.4GHz*2或≥AMD Opteren 248*2 内存：≥1GB RECC DDR-II 400 *2 硬盘：≥146GB SCSI *4 网卡：1000Mb *2 电源：≥550W，1+1冗余电源 | 1 |  |
|  |  |  | 交换机 | 端口数 100Mb：≥48 1000Mb：≥2 | 1 |  |
|  |  |  | 投影机 | 光通量：≥3000lm 对比度：≥400：1 | 1 |  |
|  |  |  | 投影幕 | 对角线：≥70英寸 | 1 |  |
|  |  |  | 机柜 | 19英寸标准机柜 | 1 |  |
|  |  |  | 软件 | 图形图像处理软件 二、三维动画制作软件 音视频编辑与制作软件 网页制作软件 计算机辅助设计软件 | 40 |  |

表1（续）  计算机应用与软件技术专业实训基地设备配置标准

| 序号 | 实训类别 | 主要实训内容 | 设备名称 | 设备主要功能（技术参数与要求） | 数量 （台／套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 音视频制作实训 | 1、音视频信号传输线、各种接口识别和连接； 2、常用音源设备操作； 3、数码相机使用； 4、数码摄像机使用； 5、摄影摄像运用技巧； 6、编辑机和编辑录像机使用； 7、非线性编辑系统使用。 | 编辑录像机 | 电视制式：PAL制 重放： DV/DVCAM/DVCPRO 宽高比：4:3（支持16:9） 输入输出：AV、S端子输入/输出；DV输入/输出端子（IEEE1394，4针） 控制接口：RS422A和RS232C 编辑精度：±0帧 | 1 |  |
|  |  |  | 编辑放像机 | 电视制式：PAL制 记录：DVCAM 宽高比：4:3（支持16:9） 输入输出：AV、S端子输入/输出；DV输入/输出端子（IEEE1394，4针） 控制接口：RS422A和RS232C 时码记录：VITC 编辑精度：±0帧 | 1 |  |
|  |  |  | 编辑控制器 | 控制：二对一编辑 编辑：99个存储器编辑点；音频分离编辑；动态控制 接口：切换台及调音台接口；RS-232及GPI接口 | 1 |  |
|  |  |  | 视频工作站 | CPU：≥P4 3.4HT或ATH64 3500+ 内存：≥4*512M DDR400 硬盘：≥160GB；SATA 160GB*2RAID 0 显卡：≥128M独立显存 光驱：DVD±RW 显示器：≥19″（CRT*2）或19″（LCD*2） 网卡：10/100M自适应 I/O接口： USB2.0、串口、并口、AUDIO（一组前置）、PS/2 电源：≥400W 声卡：支持多声道 实时视频编集卡：音/视频同步采集；五层视频实时；十层字幕实时；二/三维特技实时；硬件MPEG1/2压缩 | 1 |  |
|  |  |  | 监视器 | 水平分辨率：≥ 600TV线 屏幕尺寸：≥ 14英寸 | 2 |  |
|  |  |  | 数码相机 | 感光器件：CCD 感光器件尺寸：≥23.7×15.6mm 最大像素：≥ 600万 光学变焦：≥ 6倍 光圈：≤ F2.8 微距拍摄：3cm(广角)，100cm（远距） 快门：≥30～1/8000秒 显示屏：≥1.8英寸（13万像素） 存储卡：≥ 1GB 照相机三脚架：高度≥ 150cm；级数≥ 3级；承重≥ 3kG 摄像包 | 3 |  |
|  |  |  | 数码摄像机 | 拍摄方式：肩扛式 格式类型：DVCAM 感光元件：3CCD 元件像素：≥80万 光学变焦：≥10倍 对焦方式：手动 液晶屏：≥2.5英寸 麦克风：立体声 输入输出：AV，S端子输入/输出，DV输入/输出端子（IEEE1394，4针） 云台：液压阻尼；级数≥2级 | 5 |  |
|  |  |  | 摄像机三脚架 | 最大高度≥150cm； 固定方式：快拆式固定板； 承重≥5kG； | 5 |  |
|  |  |  | 动圈式话筒 | 人声录音话筒 | 4 |  |
|  |  |  | 电容式话筒 | 乐器录音话筒 | 2 |  |
|  |  |  | 调音台 | ≥16输入通道； 三频段通道参量均衡； 4辅助输出； 立体声主输出； 单声道主输出； 录音输入/出； 耳机输出； ppm电平指示。 | 1 |  |
|  |  |  | 耳机放大器 | 4路耳机功放； 音量、音调控制 | 2 |  |
|  |  |  | 音频工作站 | CPU：≥P4 3.4HT或ATH64 3500+ 内存：≥ 2*512MDDR400 硬盘：≥160GB 显卡：≥128MB独立显存 光驱：≥ CD-RW 48速 显示器：≥17″ 网卡：10/100Mb自适应 I/O接口： USB2.0、串口、并口、AUDIO（一组前置）、PS/2 电源：≥350W 专业声卡：火线连接；8输入/8输出；支持+48V幻象供电；8通道ADAT输入输出24bit/96KHz模数转换和数模转换；MIDI输入/输出 | 1 |  |
|  |  |  | 录音监听耳机 | 阻抗：32～64Ω 频响：≥20Hz～20kHz 灵敏度：≥ 105dB 最大功率：≥500mW 线长：≥ 3m | 2 |  |
|  |  |  | 监听音箱 | 频响：≥38Hz～20kHz 分频：2分频 接口：平衡XLR和1/4"JACK 放大器：≥200W双功放 控制：输入灵敏度连续可变，高、低频修整连续可变 保护：RF射频干扰，输出电流限制，过热，瞬间开关，次声波滤除，内置保险丝，磁屏蔽 | 2 |  |

标记为“※”的设备为可选项，可根据实际需要及经济条件进行购置。