- “教学点数字教育资源全覆盖”项目

- 技术方案（可选方案）

教育部科学技术司

二〇一二年十一月

目  录

一、设计原则	1

1.易用性和实用性	1

2.稳定性和安全性	1

3.标准化和可扩展性	2

二、系统设计	2

1.设备配置列表	3

2.主要功能	3

3.建议方案	4

三、相关说明	5

1.使用环境	5

2.电力配置	5

3.安全管理	6

四、技术标准	6

1.标准概述	6

2.终端接收站点技术标准目录	7

五、部分设备技术要求	10

1.Ku频段天线	10

2.卫星信号接收与处理单元	11

3.关于软件	11

4.关于避雷和配电	12

附表：“教学点数字教育资源全覆盖”技术参数	13

为保证“教学点数字教育资源全覆盖”项目的顺利实施，特制定本方案。各地可根据本地已有基础和未来发展需求，进一步增加配置，或采取接入宽带、建设多媒体教室等高于建议方案的其它方案。但无论采取何种方案，都要确保按时、按要求完成“教学点数字教育资源全覆盖”项目的工作任务，达到工作目标。

# 一、设计原则

### 1.易用性和实用性

以满足农村教学点的基本需求为目标，综合考虑经济、维护和管理等因素，将技术的先进性与实用性相结合，应优先选择界面友好、操作简单的产品和计算机软件，避免片面追求高性能、多功能，便于农村教师使用。

### 2.稳定性和安全性

应选择成熟的产业化产品。设备对供电条件的变动应有良好的适应能力，对外部环境应有较好的适应性。所有设备和线路必须符合国家有关安全标准，有防漏电、防雷击、接地等环境保障措施；建立必要的管理制度，保障设备和网络信息的安全，保证教育资源有效存储和使用。

### 3.标准化和可扩展性

技术上要与通用的国际标准、国家标准及行业规范相一致，选用符合国家规定的设备，并通过有关部门的检测认证，以有利于不同厂商的设备和资源能在平台上使用。系统设计应有可扩展、可升级的能力。

# 二、系统设计

教学点终端接收站点系统的功能设计以满足农村教学点教师上课的需求为主，综合考虑经济、维护和管理等因素，选择符合国家有关标准的、成熟的、较先进的产业化产品，合理集成系统，使其具有实用、易用、耐用、安全和可扩展等特点。有网络条件的可提供摄像头，建立亲子热线，满足教学点留守儿童与远方打工父母交流需要。

### 1.设备配置列表

- 卫星信号接收单元

- 卫星数据接收卡

- 多媒体计算机

- 平板电视或电子白板和投影仪

- 摄像头

平板电视或

电子白板+投影仪

图1 教学点终端接收站点设备配置图

### 2.主要功能

- 接收教学资源，应用资源上课，具有较好的交互性；

- 收看教育电视台电视节目；

- 有网络条件的时候可以上网；

- 可以方便扩展打印机等硬件设备。

### 3.建议方案

| 单元名称 | 设备/项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫星信号接收单元 | 卫星天线 | 套 | 1 |
|  | 高频头 | 个 | 1 |
|  | 功分器 | 个 | 1 |
|  | 同轴电缆和接头 | 线若干米，F头4对以上 | ≧50 |
| 卫星数据接收处理单元 | 卫星数据接收卡 | 块 | 1 |
|  | 多媒体计算机 | 台 | 1 |
|  | 摄像头 | 个 | 1 |
|  | 2G无线通讯模块（含3年通讯费） | 套 | 1 |
|  | 管理软件 | 套 | 1 |
| 播放设备 | 平板电视（有条件鼓励选配电子白板和投影仪） | 套 | 1 |
|  |  | 台 |  |
| 相关设备与安装 | 测试维护工具 | 套 | 1 |
|  | 避雷设施 | 套 | 1 |
|  | 综合布线与系统集成施工 |  |  |

# 三、相关说明

### 1.使用环境

终端接收站点建设应符合以下条件：

（1）天线选址合理、基座坚固，有防雷保护措施；

（2）站点有防盗设施；

（3）站点室内温度、湿度及卫生等条件符合设备运行要求；

（4）供电基本正常。

### 2.电力配置

（1）当电压波动范围超出176-253伏时，终端接收站点应配置稳压电源；

（2）停电现象频率较高的地区，终端接收站点的关键设备应配置不间断电源；

（3）终端接收站点的设备间（或教室）的电力线路，必须按国家标准计算和施工，至少要有一处以上接地点；

（4）建立和健全《安全用电守则》、《节约用电守则》和《消防守则》等安全规章。

### 3.安全管理

（1）要有必要的防盗措施；

（2）要有必要的防雷设施，明示警示信息，相关防雷常识要纳入培训课程；

（3）要有必要的消防设施并定期检查和更换，有关设施、设备的使用常识与技能要纳入培训课程；

（4）天线若安装在屋顶，安装前要检查房屋的承重条件。

# 四、技术标准

### 1.标准概述

（1）终端接收站点的设备配置及系统集成，应符合现行的国家标准或行业标准，目前尚无国家标准或行业标准，或虽有标准，但不能满足系统使用要求的，应由主管部门制定产品技术要求；

（2）设备选型或设计定型应通过主管部门指定检验机构实施的标准符合性认定；

（3）国家要求进行3C认证的产品，必须通过国家的3C认证；

（4）未特别说明执行日期和（或）版本的标准与规范，应以其最新版本适用于本方案；

（5）相关设备应提供3年质保。

### 2.终端接收站点技术标准目录

（1）卫星数据接收单元标准

卫星数据接收单元执行“中国教育卫星宽带传输网技术规范”；

GB/T 11298.3-1997 卫星电视地球接收站测量方法 室外单元测量；

GB/T 11298.4-1997 卫星电视地球接收站测量方法 室内单元测量；

GB/T 11442-1995   卫星电视地球接收站通用技术要求；

GB/T 14219-1993   中文图文电视广播规范；

GB/T 16649-1996   智能卡物理接口规范；

GB/T 16954-1997   Ku频段天线技术要求；

GB/T 16954-1997   功率分配器规范；

GB/T 17700        卫星数字电视广播信道编码和调制；

SJ/T 11219-2000   卫星数字电视接收机通用规范；

GY/T 147-2000     卫星数字电视接收站通用技术要求；

GY/T 148-2000     卫星数字电视接收机技术要求；

GY/Z 175-2001     数字电视广播条件接收系统规范；

ISO-7816          智能卡接口要求；

DVB-SEN 301 192  V.1.2.1-1999  DVB Specification for data broadcasting；

TS 102 101   Interface for DVB— IRD；

PCI Local Bus Specification   Revision 2.1, 2.2；

TS 101 197-1   Technical specification of Simulcrypt in DVB systems ；

A011   DVB Common Scrambling Algorithm。

（2）计算机及因特网接入单元标准

GB/T 9813-2000  微型计算机通用规范；

Universal Serial Bus Specification V 2.0(USB 接口规范V 2.0)；

NDIS 5.0 网络驱动接口规范；

Open DataBase Connectivity（ODBC）数据库接口规范。

（3）系统集成（工程）标准

国际商务建筑布线标准（TIA/EIA 568A）；

国际商务建筑通信基础管理标准 （TIA/EIA 606）；

国际商务建筑通信设施规划和管路铺设标准 （TIA/EIA 569）；

建筑与建筑物综合布线系统工程设计规范 ；

建筑及建筑群结构化布线系统工程验收规范 ；

ISO/IEC 11801 系列标准；

GB 13837-1997  声音和电视广播接收机及有关设备干扰特性允许值和测量方法；

GY/T 150-2000  卫星数字电视接收站测量方法(室内单元)；

GB 8898-1997  电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求。

# 五、部分设备技术要求

终端接收站点设备应为入围“教学点数字教育资源全覆盖”项目统一测试认证合格产品。设备的详细功能要求、技术规格和测试指标由“教学点数字教育资源全覆盖”项目的有关招标文本规定。

### 1.Ku频段天线

推荐使用口径为1.2米的Ku频段天线，边远地区可根据实际情况选择口径大于1.2米的Ku频段天线。其天线材料和制作工艺应保证结构牢固，曲面成型准确、稳定、不变形，并有防锈蚀措施，适合农村环境长期使用。

钢、铝天线面板材厚度≥1.2mm;玻璃钢天线应在-40℃～60℃条件下不起泡、不断裂、不变形。

### 2.卫星信号接收与处理单元

所需卫星天线、高频头、功分器、卫星数据接收卡等接收设备，应符合“中国教育卫星宽带传输网技术规范”。

### 3.关于软件

终端接收站点计算机所需软件暂定为操作系统、项目专用软件（卫星IP数据接收软件、卫星数据接收卡安装软件等）、普通办公软件和工具软件（防毒杀毒、文件压缩、网络管理等），以及随机教学资源等。

为实现技术上的统一要求，保证培训和支持服务等工作环节的效益与效果，终端接收站点所在校、村自行购置、安装和使用其他软件时，要保证不影响本技术方案设计的功能，并做好安装记录。

### 4.关于避雷和配电

避雷装置为终端接收站点的必要组成部分。有条件的地区应增配不间断电源，终端接收站点所需UPS的交流输入电压应在170-260之间，对关键设备的供电时间应大于10分钟，并具有初步的稳压、浪涌保护、过载保护、低压保护和报警等功能。

避雷针和避雷器应为通过国家权威部门检测、有保险公司承保的产品。

# 附表：“教学点数字教育资源全覆盖”技术参数

| 单元 | 项目 | 产品规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫星信号接收单元 | 卫 星 天 线 | 接收频段：11.7～12.75GHz | 套 | 1 |
|  |  | Ф=1.2m (偏馈)；增益≥41.31dBi(偏置),增益≥40.90dBi(前置),当f=11.95GHz 时；效率≥60%(偏置),≥55%(前置) |  |  |
|  |  | 8级风能正常工作，10级风降精度工作，12级风不破坏 |  |  |
|  |  | 满足工程采购的其他配置要求 |  |  |
|  | 高 频 头 | 输入频率：12.25～12.75GHz，具备水平垂直线极化可电动调整（13V /18V） | 只 | 1 |
|  |  | 输出频率：950～2150MHz |  |  |
|  |  | 振幅/频率特性：±5 dB（全频段） |  |  |
|  |  | 本振频率11.3GHz |  |  |
|  |  | 带内任意接收频道内增益波动：±2 dB（任一转发器带宽内） |  |  |
|  |  | 功率增益：≥60 dB |  |  |
|  |  | 噪声系数：≤ 0.7dB |  |  |
|  |  | 输入端口：馈源端口（密封） |  |  |
|  |  | 输出端口：75Ω , FL10-75ZY |  |  |

|  |  | 工作电压：12～20V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DC直流： ≤250MA |  |  |
|  |  | 满足工程采购的其他配置要求 |  |  |
|  | 功 分 器 | 频率范围： 950～2150MHz | 套 | 1 |
|  |  | 输入、输出端口反射损耗 ≥ 10 dB |  |  |
|  |  | 插入损耗：二功分器 ≤ 5 dB； |  |  |
|  |  | 四功分器 ≤ 8 dB。 |  |  |
|  |  | 通带内增益波动≤ 3 dB（P-P） |  |  |
|  |  | 连接端口： FL10-75ZY（输入、输出） |  |  |
|  |  | 输入/输出: 1入/4出 |  |  |
|  |  | 隔离度： ≥20 dB |  |  |
|  |  | 所有输出口都具有独立Power Pass功能 |  |  |
|  |  | 满足工程采购的其他配置要求 |  |  |
|  | 电 缆 线 | SYWY-75-5型或同规格以上 | 米 | 50 |
|  |  | 防水、防腐和抗老化 |  |  |
|  |  | 室外同轴电缆要具有国家有线设备入网证书 |  |  |
|  |  | 满足工程采购的其他配置要求 |  |  |

| 卫星数据接收处理单元 | 卫 星 数 据 接 收 卡 | 经中国教育卫星宽带传输网质量检测中心认定合格，并取得入网许可证书 | 块 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 适合项目选用计算机操作系统 |  |  |
|  |  | 驱动程序装卸便利 |  |  |
|  |  | 与主板芯片组兼容性良好 |  |  |
|  |  | 与计算机以太网卡等板卡兼容性好 |  |  |
|  |  | RF滤波带宽： 54MHz（-3dB） |  |  |
|  |  | 输入阻抗： 75Ω |  |  |
|  |  | 接收频率范围：950～2150MHz |  |  |
|  |  | 接收电平范围：-65dBm～-25 dBm |  |  |
|  |  | 符号率范围：2MS/s～40MS/s（滚降系数=0.35,包长=188Byte) |  |  |
|  |  | 解调门限：≤5.5dB （电平值=-65dbm，FEC=3/4时） |  |  |
|  |  | 符号率：2～45Ms/s |  |  |
|  |  | PID过滤器：32个以上 |  |  |
|  |  | 支持DVB数据多封装协议 |  |  |
|  |  | 支持IP单播（Unicast）、组播（Muticast）和广播（Broadcast） |  |  |
|  |  | 具有电平强度指示和信号质量指示功能 |  |  |
|  |  | 满足工程采购的其他配置要求 |  |  |

|  | 计 算 机 | 整机通过IS0-9001质量体系认证和国家计算机质量检验中心有关认证；主机电源通过CCC安全认证及电磁兼容国标B级测试，符合ATX2.01以上标准；显示器通过CCC安全认证， | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硬盘 ≥500G，≥7200转/分钟 |  |  |
|  |  | 具备系统恢复功能 |  |  |
|  |  | 处理器 双核 3.3GHz及以上产品 ，缓存≥3MB，或其它同性能及以上产品 |  |  |
|  |  | 内存 ≥2G |  |  |
|  |  | 显示器 LCD≥15" |  |  |
|  |  | 显卡 带图形加速功能，显存≥1G |  |  |
|  |  | 内置16倍DVD光驱或 DVD刻录机 |  |  |
|  |  | 网卡 100M以上 |  |  |
|  |  | I/O接口 4个USB2.0以上 |  |  |
|  |  | 声卡 ≥16位；44.1K立体声，有Line―out和麦克风输入端口 |  |  |

|  |  | 摄像头USB2.0接口，内置麦克风，640×480分辨率以上，30帧/秒以上，硬件30万像素以上 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 鼠标、键盘 |  |  |
|  |  | 立体声有源音箱 ≥20W，话筒 |  |  |
|  |  | 满足项目采购的配置要求 |  |  |
|  | 软 件 | 操作系统 | 套 | 1 |
|  |  | 办公软件 |  |  |
|  |  | 工具软件（压缩软件、杀毒软件、信息安保软件、网络管理软件等） |  |  |
|  |  | 卫星数据接收软件（能接收教学点数字教育资源全覆盖项目专用数据节目、流媒体节目） |  |  |
| 显 示 设 备 | 平 板 电 视 | 有效显示尺寸≥42英寸（对角线测量） | 台 | 1 |
|  |  | 物理分辨率：优于1920×1080 |  |  |
|  |  | 接收频道：全频道及有线电视增补频道（DS 1-57CH；Z1-Z38CH） |  |  |
|  |  | 输入接口：HDMI*1，音视频输入*2，USB*1，分量输入*1，VGA*1 |  |  |
|  |  | 输出接口：音视频输出*1,耳机*1 |  |  |

|  |  | 遥控功能：应具有无线遥控功能，遥控距离大于6米 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 菜单操作界面：必须具有中文界面 |  |  |
|  |  | 工作电压：交流170-240V，50/60Hz |  |  |
|  |  | 必备附件：无线遥控器及电池 |  |  |
|  |  | 带VGA接口，支持1920×1080显示 |  |  |
|  |  | 满足工程采购的其他配置要求 |  |  |
|  | 电 子 白 板 和 投 影 仪 | 有效书写尺寸≥80英寸 | 套 |  |
|  |  | 分辨率4096*4096以上，定位精度≥1.55mm |  |  |
|  |  | 工作温度：-20℃-40℃，工作湿度：10%-95% |  |  |
|  |  | 支持简体中文显示 |  |  |
|  |  | USB接口，配备1条5米或以上USB信号线 |  |  |
|  |  | 通过RoHS认证 |  |  |
|  |  | 随机配备AV线、VGA线、3.5mm音频线、电源线、遥控器、遥控器电池 |  |  |

|  |  | 输入：VGA*2、AV音视频端口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 输出：VGA |  |  |
|  |  | 其他端口：RS-232、AUDIO IN、AUDIO OUT、USB |  |  |
|  |  | 标称亮度2000流明以上 |  |  |
|  |  | 灯泡寿命≥4000小时 |  |  |
|  |  | 分辨率1024*768以上 |  |  |
|  |  | 投影画面尺寸100英寸以上 |  |  |
|  |  | 宽电压设计，100V～240V |  |  |
|  |  | 梯形校正，断电保护 |  |  |
| 相关设备与安装 | 避雷 设施 | 保护环境安全、人员安全、信号系统安全的防雷击功能 | 套 | 1 |
|  |  | 通过国家权威部门检测，保险公司承保产品 |  |  |
|  | 电工工具 | 常用电工工具和计算机维护工具 | 套 | 1 |
|  | 安装调试 | 按工程有关文件要求执行，与其他工程环节衔接好，建立施工档案 |  |  |